- 3、全自动化学发光免疫分析仪

1、全自动化学发光免疫分析仪，模块化设计，支持两个或多个相同分析模块的直接联机（需提供仪器注册证）；

2、采用吖啶酯直接化学发光或电化学发光反应原理；

3、*检测速度：单机检测速度≥300测试/小时；

4、*能开展新型冠状病毒抗体IgM、IgG检测项目（需提供试剂注册证）；

5、轨道式进样，一次性最大样本加载量≥200个，可以连续添加样本，并具有样品条码自动识别功能；

6、具有样本自动重测功能；

7、具有急诊优先测定功能；

8、加样针采用钢针，节约耗材成本；

9、具有液面探测、随量跟踪、立体防撞、气泡检测等功能；

10、仪器具有样本自动识别条码功能；

11、采用浓缩的清洗缓冲液，仪器自动配制使用；

12、试剂仓冷藏温度4-10℃；

13、检测完成后，仪器自动吸取反应废液，反应杯无液体残留，处理耗材无风险；

14、*可实现不停机加载、卸载试剂盒；

15、可以跟LIS系统进行单项或双向通讯连接。

保修2年，2小时响应，24小时到场。

设备中标后负责安装到位，交由采购方验收使用。