- 9、便携牙科综合治疗台

一:主要配置

1、手机系统：高速手机2套，低速手机 1套

2、配件：三用枪2支，洁牙机2支（选配），光固化2支（选配）

3、治疗机1台

4、牙科椅1把

5、升降医师座椅1把

二:性能及参数

1、工作条件：环境温度:5－40℃，相对湿度:≤80%，额定电压:220V±10％，频率：50HZ±10％

2、结构形式：全电脑,联动式牙科治疗机

三、牙科椅

1、控制系统:全电脑控制操作，具有自动复位、吐痰位，以及牙科椅升降、俯仰控制键.

*2、动力系统:  直流静音电机，运行平稳，低噪音，免维护.最低椅位:420mm,最高椅位720mm，负载大于135Kg

*3、牙科椅操作可采用手控或脚控，靠背及椅身处设有安全保护装置，头枕可任意调节及锁定，椅面PU皮垫，其特点柔软、平滑、耐磨，易于清洗、消毒

4、外置式地箱，易于操作，使用方便，（可选内置地箱）；单扶手设计。

四、治疗机

1、外型制作全部采用注塑工艺制作，其它外形采用注塑吸塑工艺制作,可做到防腐,防锈,不褪色

*2、控制系统：电脑控制操作系统，控制面板具有牙科椅各种椅位的控制键.

3、自动加热恒温给水装置：采用电磁阀控制冲盂、漱口水，可根据使用需要设定给水时间，漱口水配有可自动加热恒温系统

4、全瓷痰盂：全瓷痰盂，易于清洁消毒；下水流畅，下水速度不少于4L/min

5、强弱吸唾系统：强弱吸唾器：强、弱吸带有清洗过滤网装置，具有沉渣过滤功能。

6、口腔灯：口腔冷光灯,有强光、弱光选择，光强度8000-15000LUX

7、观片灯：低压LED观片灯

*8、净化水系统：配置的手机净化水系统可灵活选择自来水或纯净水给手机供水，满足停水和管路消毒需要，也可延长手机的使用寿命，

9、脚开关：豪华多功能脚踏，可控制高速手机、低速手机工作，实现高速手机及低速手机的干、湿转及吹屑气，及椅位上下左右控制。

10、器械臂：气压锁定器械臂，操作方便，安全可靠

11、医生座椅：可自由升降,360度旋转

12、技术参数：电源：交流220V±10%，50HZ±10%，气源：气压0.5-0.6MPA，水源: 水压0.2-0.4MPA

13、产品必须具备医疗器械产品注册证、通过ISO9001、ISO13485认证。

保修2年，2小时响应，24小时到场。

设备中标后负责安装到位，交由采购方验收使用。