- 35、阴道窥器（阴道镜） 4台

一、基本配置

1、主机配置：15〞彩色液晶显示屏、双核 CPU，2G内存、500G高速硬盘；2、高灵敏图像采集脚踏开关3、高分辨率采集卡；4、彩色喷墨打印机；5、80万像素摄像机；6、可折叠式三角支架，全方位转动手柄；7、电子阴道镜分析系统软件；8、便携式手提箱。

二、摄像及光源

1、镜头清晰度：1/4″彩色CCD，80万像素

*2、水平分辨率：≥480TVL

3、最低照度：≥0.01LUX

4、放大倍数：光学1-18倍放大

5、信噪比：≥50db

6、聚焦距离：100-1000mm

7、聚焦方式：快速自动或手动聚焦

8、镜头白平衡：自动或手动调节

9、摄像机光源：亮度可调式LED环行光源

10、照明系统照度：≤1.0X104LUX

三、其它配置

1、采用翻盖一体式设计，具备软件处理、病例存储和报告打印功能；

2、能够快速自动聚焦或手动聚焦。

3、能够采用软件控制和遥控手柄控制两种方式来控制图像的缩放、冻结及聚焦。

4、图像采集既能够用鼠标采集，也可用脚踏采集。

5、图像处理功能应具备：滤光、图像增强、缩放、局部放大、文字及图形标注，长度、周长及面积等。

6、应具有6种以上的报告模式，能够根据要求自定义报告单。

7、应具有动态录像及回放功能：可根据临床医师的要求对病变或手术过程设置动态录像，并可对录制的图像进行回放。

8、镜头的遥控手柄具有硬件的图像放大、缩小及远近聚焦功能。

9、镜头光照强度分级可调。

10、为配合临床需要增加红色滤镜和绿色滤镜功能；

11、具有RCI评估功能。

12、具有病例统计、查询、调阅、备份等管理功能。

13、可以联入医院内部PACS系统及HIS系统。

14、能够全屏显示、采集静态及动态图像，每例可暂存≥99幅图像，采集的图像要能以DICOM3.0、JPG、BMP、MPEG等格式保存,能够同时调阅历史病例资料同屏显示。

15、提供所用软件版权证书。

保修2年，2小时响应，24小时到场。

设备中标后负责安装到位，交由采购方验收使用。