- 7、便携式数字X光机 1台

一、基本配置：

X射线源1个、限束器1个、X射线接收器1个、机架1套、电源适配器1套、电源适配器防护屏1块。

二、主要技术参数:

1、有效视场  ≤220×160 mm

2、被测物厚度≤300 mm

3、X射线管工作电压45-90kv连续调节

4、稳压精度≤±10%

5、X射线管工作电流0.25-0.5mA连续调节

6、稳流精度≤±20%

7、焦点位置与基准轴偏差≤±1 mm

8、图像分辨率≤3 lp/mm

9、主机工作频率20 Khz，功耗≤200 VA

10、X射线泄露率≤0.33 mGy/h

11、主机尺寸≤63×42×25 cm

12、主机重量≤9 Kg

13、输入电源：AC 220V±10%

14、产品必须具备医疗器械产品注册证、ISO9001、ISO13485认证。

保修2年，2小时响应，24小时到场。

设备中标后负责安装到位，交由采购方验收使用。