- 15、监护仪  1台

1、便携式一体化监护仪，固定式提手。

2、可监测心电、血氧、脉博、无创血压、呼吸、体温等基础参数，可升级Masimo/Nellcor SPO2、2IBP、ETCO2等参数。（提供证明文件）

*3、心电（心律失常、ST段分析）、呼吸、体温、血氧、无创血压、有创血压、呼末二氧化碳等监测参数可适用于成人、小儿、新生儿；需通过国家三类注册证明。（提供证明文件）

4、≥12寸彩色TFT显示屏，分辨率≥800*600，触摸屏。

5、屏幕亮度10-100级调节。

6、心电支持3/5导心电，具有智能导联脱落，多导同步分析功能。

7、具有ECG全屏级联。

*8、心律失常分析≥26种。（提供证明文件）

*9、具有ST段分析功能。支持在专门的窗口中分组显示心脏前壁，下壁和侧壁的ST实时片段和参考片段。

10、可显示灌注指数（PI），测量范围0.02-20％。（提供证明文件）

11、具有NIBP与血氧同侧测量功能,NIBP具有手动、自动、连续、整点测量模式。

*13、IBP监护可实时监测PPV/SPV，IBP波形叠加显示。（提供证明文件）

14、具有数据存储功能：趋势图/表，报警事件，无创血压测量数据，波形全息回顾。

15、具有待机模式、夜间模式、隐私模式、体外循环模式。（提供证明文件）

16、支持标准界面、列表界面、趋势共存界面、呼吸氧合图界面、它床观察、大字体界面、半屏7导、全屏7导界面等多种界面。

17、支持USB外接激光打印机、扫描枪、鼠标、键盘。

保修2年，2小时响应，24小时到场。

设备中标后负责安装到位，交由采购方验收使用。