| 序号 | 品目 | 主要技术参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、心理咨询系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 成人心理测试系统 | 功能：全方位心理测评，通过量表的形式进行测评管理和危机监控； 参数要求： 1、要求配备10种以上测验模块，包括卡特尔16种个性测验、焦虑自评量表、抑郁自评量表、个人评价问卷、爱德华个性偏好测验、社交回避及苦恼量表等 2、主要对量表进行自动诊断分析，对测验报告进行查询和恢复 3、具备数据查询功能 4、辅助分析心理危机，协助进行疏导。5、个案管理功能、网路问卷管理、保密性，数据分析6、生产商提供提供国家相关认证证书 。 | 项 | 1 |  |
| 2 | 智能身心放松训练系统 | 功能：通过专业的脑波牵引诱导和身心减压等形式帮助放松心情和缓解压力，同时辅助催眠，有效提高心理咨询效果 参数要求： 1、体感音乐放松按摩椅 具有电动调节功能使用方便，体感音乐疗法实现同步传输，节奏感、临场感明显 2、台式电脑内置放松训练系统，内存容量4G,处理器13 2100，主板H6，硬盘容量240G，液晶显示器，3、电脑内置100种以上心理音乐，4大类型以上心理视频，包含专业心理催眠图片 4、监测血压、心率等生命体征，评估放松情况，配备综合训练报告。 | 项 | 1 |  |
| 3 | 心理挂图 | 功能：辅助理解相关的心理学原理，形象生动呈现心理学知识； 参数要求：泡沫板制作，辅以相框，区分心理知识类、放松类、暗示类、艺术风景类等 | 项 | 1 |  |
| 二、中医治疗、康复理疗系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 智能疼痛治疗仪 | 功能：利用人体组织对光能量的良好吸收作用，对机体产生刺激调节作用，改善循环，消除局部代谢物质，减轻水肿；调节机体免疫功能，使肌肉松弛，立即缓解疼痛； 参数要求：1、照射面大，优选特定波长光谱，性能稳定，生物效应显著 2、绿色治疗，无损伤、感染，无副作用及并发症 3、两路输入，一体设计，点状辐射器输出光波长800nm,允差5%，球状辐射器输出光波900nm,允差5% 4、治疗仪液晶显示，参数明了，有输出光功率显示计以及定时控制装置 5、配备紧急终止器，根据需要马上结束激光输出。 | 台 | 1 |  |
| 2 | 电针治疗仪 | 功能：利用脉冲扎针输入人体经络，产生刺激作用，代替手工运针产生机械震荡作用。具备温针功能，对肢体偏瘫、神经肌肉恢复、劳损康复等达到治疗作用； 参数要求：1、电兴奋、体表穴位刺激 2、6-8路输出，每路可以独立调节强度大小 3、多种波形选择，连续波频率1-100Hz 宽度 0.5ms， 断续波周期6秒，疏密波变换周期6秒 4、毫针、皮肤两种输出模式 5、治疗时间按照10分、15分、20分、30分、40分、50分、60分可调。 | 台 | 1 |  |
| 3 | 恒温电蜡疗仪 | 功能：利用石蜡的可塑性和粘稠性，产生温热和机械压迫作用，促进渗出物的吸收，使局部血管扩张、细胞通透性增加，对肌肉、韧带、肌腱的扭挫伤以及术后粘连、神经痛等起治疗作用； 参数要求：1、温度控制精准，允差1度 2、自动控温装置，无水化蜡技术，蜡电分离，漏电保护装置，设定参数可长期保存 3、蜡槽容量10kg，温度范围60-100度可调，电源220v,50Hz 4、强制加热和停止功能，双重温度保护。 | 台 | 1 |  |
| 4 | 生物陶瓷热敷袋 | 功能：利用生物陶瓷对电磁波的吸附作用，经过能量转换，对腰肌劳损、椎间盘突出症、腰椎骨质增生等引起的疼痛起到辅助治疗作用； 参数要求：1、密封性好，压力水平恒定 2、保温性好，室温放置后中央表面温度不小于50度 3、耐热性好，加热100度无破裂 4、耐压性好，坚固耐用，正常使用8-10年寿命 5、热敷袋内磁珠坚固耐用，耐压、耐热性能优良。 | 个 | 2 |  |
| 5 | 医用冷敷袋 | 功能：利用冷敷凝胶放入制冷设备降温后物理退热、冷敷，起到闭合性软组织损伤的治疗。 参数要求：1、保温性好，温度变化不大于5度 2、密封性好，水平压力下不破裂、不渗漏 3、填充物要求-18度不凝固板结。 | 个 | 2 |  |
| 6 | 全身功能康复训练器 | 功能：心肺有氧训练，强化心肺功能，强化神经肌肉效率；肢体肌力下降的康复训练，协调全身肌群复杂的协同性康复锻炼。 参数要求： - 窗口显示时间、路程、速度、热量、心率等 2、具备按键手动调节功能，周围附带保护挡板 3、背部支撑调节范围；进入时100度，训练时-5度，允差3度 4、工作噪音小于60dB。 | 台 | 1 |  |
| 7 | 多功能训练器 | 功能：通过组合训练，达到运动全身、改善关节活动范围的功能，根据不同类型疾病有针对性进行治疗。 参数要求： 1、肩关节回旋训练、前臂旋转训练、腕关节屈伸训练、复式拉力四件组合 2、用途实惠，组件结实 。 |  | 1 |  |
| 8 | 神经康复功能评定系统 | 功能：以神经心理和康复医学为基础，评定认知障碍、神经功能障碍以及失语症等，对中风、阿尔茨海默病等引起的后天语言障碍以及认知障碍起治疗作用。 参数要求：具有病例管理、功能评定、统计维护等内容 2、具有病历管理、功能评定、常见症状群及疾病评定、自定义量表、统计与维护、系统帮助 3、功能评定内容不限于失语症和认知障碍 4、训练内容包括多种训练类型； 5、电脑配置清单：CPU1.4双核 内存2G 硬盘500G 驱动DVD 液晶显示器 | 项 | 1 |  |
| 9 | 空气消毒器 | 功能：对空气中的有害物质进行过滤和消毒，控制病原菌的传播。 参数要求： 移动式，高效杀菌，低功耗、低耗材 2、消毒空间60立方，循环风量大于500立方 3、释放低浓度的臭氧来除臭、抑制细菌滋生。除臭、防虫，杀除冠状病毒。臭氧发生量48mg/h★提供除菌杀冠状病毒的测试实验报告。4、噪音小于50dB 5、电压AC 100-240V 消耗电力32W。 | 个 | 2 |  |
| 10 | 医用床头柜 | 功能：为医疗和生活提供方便。 参数要求：1、美观轻巧、结构牢固 2、塑料材质，配备毛巾架、杂物挂钩等 3、尺寸为长50公分宽50公分高80公分。 | 个 | 5 |  |
| 11 | 升降床 | 功能：根据治疗需要和卧床生活习性，起到辅助翻身、预防褥疮等作用。 参数要求：1、ABS工程塑料一次合成，抗冲击性、电气性能良好 2、折叠式护栏，管材要求优质合金材料3、 2张单摇1.5米，3张双摇1.2米 | 台 | 5 |  |