12.膀胱检查镜 1条

- ★1.大视野内窥镜：直径≤4.0mm，工作长度≥302mm，30°广角；

- 2.膀胱镜镜鞘：≤21Fr.的镜鞘，配备一个钝头闭孔器；

- 3.膀胱镜镜鞘：≤19Fr.的镜鞘，配备一个钝头闭孔器；

- 4.器械调节桥：一个可锁入口；

- 5.钴镍合金材质，蓝宝石镜面，无腐蚀性；

- 6.激光无缝焊接，密封性强；

- 7.不锈钢外壳无涂层，对人体无害、使用寿命长；

- 8.内置热敏弹力避震系统，降低光学镜柱损耗；

- 9.含光学放大器和滤光器，减少热量，增加导光效果；

- ★10.平稳冲洗持续对流膀胱镜鞘；

- 11.一体式工作通道，可兼容各品牌；

- 12.可高温高压消毒：≥18分钟 134℃；

- 13.配置要求：

- 13.1、30°膀胱镜1根；

- 13.2、≤21Fr.镜鞘含一个钝头闭孔器1个；

- 13.3、≤19Fr.镜鞘含一个钝头闭孔器1个；

- 13.4、单通道调节器1个；

- 13.5、单通道调节桥1个；

- 13.6、直径≤5Fr.，工作长度≥400mm软活检钳1把；

- 13.7、直径≤5Fr.，工作长度≥400mm软异物钳1把

- 保修2年，2小时响应，24小时到场。

设备中标后负责安装到位，交由采购方验收使用。