21-2、便携式监护仪 2台

1.插件式监护仪，可用于监护成人、儿童、新生儿患者。

2.不小于10寸彩色LED显示。

3.主机标配电池和记录仪，重量不大于6kg。

4.触摸屏。

- 标准配置可监测心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏和体温，并满足《多参数监护仪》JJG1163-2019的要求。

6. 3/5导心电测量，算法通过全球权威数据库AHA和MIT-BIH验证。

7.具备智能导联脱落监测/报警功能。

8.具备ECG多导同步分析功能，同时分析多个心电导联，个别导联干扰情况下仍能准确监测。

9.可显示PI血氧灌注指数，有效反映血氧灌注情况。

10.全球金标准的Masimo血氧算法或Nellcor血氧算法。

11.支持中/英文字符输入。

12.具备报警集中设置功能。

13.具备血液动力学、药物计算功能，氧合计算,通气计算,肾功能计算。

14.具备不少于120小时趋势图表、100个报警事件、100个心律失常、1000组NIBP测量的数据存储和回顾功能，48小时全息波形回顾。

15.具备成人、小儿、新生儿三种病人配置。

16.支持U盘导入导出配置。

17.电池工作时间≥4小时，在电池失效或断电情况下，可自动保存监测记录不丢失。

18.支持有线、无线联网，内置无线网卡，采用双天线设计。

19.整机无风扇设计，降低环境噪音干扰。

20.防水等级达到IPX1标准。

21.每台标配成人、小儿、新生儿袖带各1付，导联线2付，血氧探头标配2只，电池1块。

22.通过CE认证、SFDA认证。

- 保修2年，2小时响应，24小时到场。

设备中标后负责安装到位，交由采购方验收使用。