- 项目要求

一、技术参数

（一）全自动洗涤脱水机（采购数量4台）

| 额定洗涤容量 | 100kg | 洗衣缸尺寸 | ≥Ф1200×800mm |
| --- | --- | --- | --- |
| 洗涤转速 | ≥30rpm | 滚筒容积 | ≥1000L |
| 电机功率 | ≥7.5kw | 噪音 | ≤70dB |
| 蒸汽压力 | 0.4-0.6Mpa | 进水管 | ≥50mm |
| 空气压力 | 0.4-0.6Mpa | 进气管 | ≥25mm |
| 重量 | ≥3400kg | 外形尺寸 | 1690×1910×2020mm( ±10％) |

1.面板、内胆采用304#优质不锈钢材料，内胆和外缸接口采用对接方式。

2.设有自动水位控制系统，高低水位、水温可任意设置。

3.设有电脑程序控制、手动设定任选。电器控制部分采用优质元器件；皮带采用日本进口产品。

▲4.采用上置电机，避免水蒸汽对电机的损坏。

▲5.减震达94%以上，使用时无需基础。

6.配有自动洗涤剂分离容器，既不会产生皂粉堆积现象，也不会产生添加剂不能充分溶解而引起布草的灼伤现象。使用全电脑控制，变频调速。

▲7.洗衣机变频调速器采用日本进口原装变频器，具有过载保护功能。要求： 风扇、电容等寿命为10年（设计寿命）。

▲8.主轴为日本精工NSK轴承，整体结实稳固，不易变形断裂。

9.配有安全门锁和控制联动装置。

▲10.双后排水配置，对洗涤用水定向排放。

11.门封采用圆口对接，耐碱、耐酸、耐高温，密封性好。具有高速脱水安全控制。

（二）全自动烘干机（采购数量3台）

| 额定干衣容量 | 100kg | 转笼尺寸 | ≥Ф1400mm×1100 mm |
| --- | --- | --- | --- |
| 电机功率 | ≥2.2kw | 装衣门 直径 | ≥Ф750mm |
| 风机功率 | ≥1.5kw | 进气管 | ≥G1 1/2″ |
| 风机排风量 | ≥5000（m3/h） | 蒸汽压力 | 0.4-0.6Mpa |
| 外形尺寸 | 1700mm×1850mm×2600mm( ±5 ％) | 噪音 | ≤75dB |
| 烘干转速 | 28rpm | 滚筒容积 | ≥2000L |
| 频率 | 50Hz | 重量 | ≥1300 kg |

▲1.采用 304#不锈钢面板和内筒。

▲2.配有电脑自动控制，液晶屏幕显示，可根据不同洗涤物含水率任意设定烘干时间、烘干温度，到设定烘干时间设备自动停止运转并发出停转信号提示。中途开门查看设备可自动停止运转。

3.采用两级三角带减速运转，内胆正反间隙运转，皮带转动缓振，平稳性好。

4.采用良好的导热性能的紫铜管和铝片为加热器散热材料（5年内出现破损免费维修或更换）。

5.配有自动温度控制数量装置，能按所选温度恒温烘干衣物。

6.运转电机及风机均有过载保护装置。

▲7.烘干机玻璃门直径大于参数要求，配有安全连锁装置。

(三)熨平机（采购数量1台）

| 烘筒数量 | 3个 | 烘筒规格 | ф800*3000mm |
| --- | --- | --- | --- |
| 滚筒壁厚 | ≥5mm | 电机功率 | ≥2.2kw |
| 蒸汽压力 | 0.4-0.6 MPa | 外形尺寸 | 3600*3500*1300( ±5 ％) |
| 织物熨烫速度 | 0—25M | 频率 | 50HZ |
| 重量 | ≥3500kg | 最大熨平厚度 | 3mm |

1.烘筒采用304#不锈钢材质，烘筒传热快，织物易干。

2.配有电机与优质变频器和减速器配套控制，使熨烫速度可调节，操作安全方便。

3.采用链轮传动，传动准确可靠。

4.传送带为耐高温、防静电的专用品牌，传动平衡准确，缓冲性好，噪音小，可承受200℃以上高温。

5.配有全宽安全防护装置，紧急停止按钮，安全手指挡板、防热外罩及盖板和电机过载保护装置。

▲6.滚筒必须具有国家压力容器检验报告。

以上技术参数中“▲”为重点技术参数，其他为一般技术参数。

（四）技术参数证明材料

强调：针对“技术参数”，投标供应商须提供与投标货物品牌、规格型号相一致的技术证明资料，并按《招标文件》“第五部分/附件4”的格式要求制作“技术参数响应偏离表”。投标响应为“正偏离”或“无偏离”的技术参数无有效技术证明资料佐证的，按负偏离认定。

技术证明资料按如下要求提供：提供国家认证的第三方机构出具的投标货物检验（检测）报告复印件，或制造商公开发布的随产品出售一并提供的产品规格表、产品说明书，或制造商官方网站发布的投标货物参数或投标货物操作功能网页截图。（如技术参数中已明确技术证明资料提供要求的，按已明确的要求提供技术证明资料）。超出前述范围的技术证明资料无效。

对于需求中需要定制、涉及安装调试等客观无法提供技术证明资料的内容部分，可由投保供应商或投标产品生产厂商出具完全响应的承诺。

二、技术要求

★（一）售后服务

1.如所提供洗涤设备产品出现严重质量问题，或参数与招标文件响应严重不符，必须退货或直到符合要求为止，供货方要在7日内换货安装完毕。

2.为保证服务及时性，要求供货商在兰州本地有售后服务网点，在1个小时内可提供上门维修服务。

3.要求电机保修5年。

4.对现有设备（除需要更换的旧设备外）进行全面维修服务，并保证其开机率达90%以上。

★（二）质保要求

1.质量保证期：自货物验收合格之日起，提供5年的免费质量保修期（以技术参数中的质保期要求为准）。

2.质保期内出现的任何由中标单位设计或设备缺陷引起的故障，中标单位应在24小时内予以解决，所发生的费用由中标单位承担。对提供的货物在质量保修期内，免费提供包修、包换、包退（“三包”）服务；超过5年质量保修期的维修、保养等服务以及零（部）件更换，只收取成本费用。

3.免费提供技术培训，包括交装培训、安装服务、试运行指导服务；根据客户要求进行设备安装，安装完毕后提供详细的中文技术文档，同时提供跟产培训。

4．在设备质保期内主体故障，例如断轴、电机烧1次以上、缸体变形等重大故障，视为质量不合格，7日内完成与投标设备一致的新设备更换。

5.提供的产品要采用国家或行业规定的标准进行包装，每件包装箱内附详细装箱清单和质量检验合格证，提供产品合格证书、出厂检测报告、中文操作使用说明书及维修手册，以及其他的详细技术资料、标配随装工具和备件、维修线路图等。

6.提供终生维护保障。在质保期内的各种故障，必须进行免费技术服务、维修或更换。在质保期后，继续提供技术支持服务和系统软件升级换代，备件和服务的价格不超过本次报价价格，终身维护保障。

7.在兰州有售后服务网点（提供服务网点的营业执照、场地图片、房屋产权证或场地租用证明等证明材料）。

8.全保，提供全天候24小时的故障维护服务和技术业务咨询服务，并有专业的技术人员负责及时解决系统出现的任何故障。接到故障报修后，2小时到达现场，8小时排除故障，保证开机率≥90%（按全年365天计算）。在规定时间内仍无法排除故障的，须提供备机。维保点检修人员不能排除故障时，中标人应负责通知生产厂家在24小时内派技术人员到现场解决故障，其费用由中标人自行承担。

9.旧设备拆除搬运：由中标人负责拆除搬运，拆除过程中一切费用由中标人承担，免费提供洗衣班改造设计方案。

10.本项目包含旧设备拆除、搬运、施工、处理、新设备运输、装卸、保管、安装、调试检验、培训等一切费用，甲方不再另行支付其他费用。

三、商务要求

★（一）交货时间、地点与方式

1.交货时间：自合同签订之日起30日内完成供货、安装。

2.交货地点：联勤保障部队第九四〇医院。

3.交货方式：由中标人自行办理货物的运输等事宜，运输方式自定。货物送达后，开机试运行正常后验收。

★（二）专利权和保密要求

投标供应商应保证使用方在使用该货物或其任何一部分时，不受第三方侵权指控。同时，投标供应商不得向第三方泄露采购机构提供的技术文件等资料。

★（三）付款及结算方式

本项目不付预付款，待所有货物到货验收合格、安装调试完成后一次性支付合同价的50%-70%，剩余款项在达到甲方质保要求前提下，分5年支付完成（每年支付剩余款项的五分之一）。

中标方中标价即为合同价，合同价包含货款、利润、税金、售后服务费，新设备运输、装卸、保管、安装、调试检验、培训，旧设备拆除、搬运、施工、处理以及相应的不可预测风险等一切费用。

（四）履约保证金

中标供应商签订采购合同前，应按合同金额的5%向采购单位提交履约保证金，合同履行货物验收合格后，采购单位应退回履约保证金。