7.便携式超声诊断仪 3台

1.配置：标配彩超主机一台；高频线阵探头1把，线阵探头1把；可拆卸锂电池1组；彩超专用台车一个；一拖三探头扩展器一个；专用旅行箱一个，可装载主机、探头及相关备件

2.★安全和认证：同时满足SFDA、CE、FDA认证3.≥15寸高清晰、医用专业彩色LED显示屏, 监视器仰俯角度根据视角调节，显示器与操作面板连接处角度调节≥145°

4.复合成像技术，可同时作用于发射和接收

5.斑点噪声抑制技术，提高图像对比分辨率，减少噪声的干扰

6.高分辨率二维灰阶成像

7.彩色多普勒超声波诊断部件

8.具备M模式、频谱多普勒、彩色多普勒

9.探头频率范围1-12MHZ

10.主机探头:凸阵主机探头、线阵主机探头

11.低功耗，断电后电池供电≥1小时，

12.测量和分析 (B型、M型、频谱多普勒、彩色多普勒)

13.具备常规成像分析：常规腹部、浅表组织

14.全数字内存，内存容量依据智能设备，数字化图像存储，电影回放重现单元>150帧

15.标准Micro USB端口或Type C端口，支持蓝牙传输图像、WiFi传输图像

16.全触屏中文操作界面，可直接手指触屏放大、缩小、平移、回放，

17.探头频率范围1.0-12.0MHZ

18.阵元：有效阵元≥128阵元

19.支持二维、M-模式、快速血流彩色多普勒、慢速血流彩色多普勒

20.凸阵探头频率2.0-5.0MHz；线阵探头频率4.0-12.0MHz

21.探头具备中心标志点，图像具备中心引导线，使平面外穿刺更加快速精准

22.接收方式：前端接收超声信号动态范围≥170dB

23.数字化声束形成器：连续动态聚焦，可变孔径及动态变迁

24.回放重现：灰阶图像回放≥1000幅

25.最大检测深度>20cm

26.细分快速血流及慢速血流两种方式

27.实时成像和冻结成像

28.增益调节：0-100逐级可调

29.通过预设功能自动优化色谱、彩色灵敏度、平滑度、回声优先级、增益和基线

30. ≥800G硬盘

31.整机重量≤6KG

质保2年，2小时响应，24小时到场。

设备中标后负责安装到位，交由采购方验收使用。