10.麻醉深度监护仪 2台

1.适用手术种类：适于全科手术监测，包括开颅、烧伤、眼科、听力障碍等各类手术。

2.适用病人范围：适用于新生儿、婴幼儿、儿童、老年人等各年龄组。

3.适用监测范围：因其具备准确的原始脑电波分析功能，提供脑电功率谱分析α、β、θ、δ波的活度、边缘频谱（ SEF）、中间频谱（ MF）等

4.根据原始脑电信号对脑电意识/麻醉深度进行自动分级，指数范围0-100，分为6个阶，用于监测麻醉/脑电意识深度。

★5.电极要求：使用一次性普通心电电极片

6.根据原始脑电信号对脑电意识/麻醉深度进行自动分级，指数范围0-100，分为6个阶
段15个亚级，用于监测麻醉/脑电意识深度。

7.电极位置要求：可在大脑任意位置采集脑电信号，如前额、耳后、前部、顶部等。

8.电池能力：内置可充电电池，可以保证仪器在紧急断电情况下继续使用。

9.输入信号：输入阻抗>10MΩ采集通道。

质保2年，2小时响应，24小时到场。

设备中标后负责安装到位，交由采购方验收使用。