- 附件2

- 高级电动称重护理床 2台

标准配置：

一键式心脏椅位、内置称重系统、三级离床报警、内置式备用电池、CPR、分段式护栏、液晶显示操作面板、中央刹车杆及导向装置、滚珠式角度指示器、输液架插孔、原厂减压防褥疮床垫

技术参数：

1.床体长度 ≥2150 mm；可延长至≥2350 mm

2.床体宽度≤1020 mm

3.床体高度：最高≥800 mm，最低≤ 440 mm

4.头部倾斜角度 0 - 65°

5.膝部倾斜角度 0 - 25°

6.足部下垂角度0 -23°

7.床体倾斜角度：前倾≥16°，后倾≤16°

8.床体重量（不包含床垫）≥190 kg

9.★安全负重≥225 Kg

10.背膝联动

11.一键式完成座椅位操作

12.一键式完成床体放平操作

13.具备电动足部抬高功能

14.★背部床板抬高同时向后移动，保持患者臀部位置不变，减少皮肤剪切力

15.床板拆卸一步完成，方便清洁维护

16.★内置式体重秤, 具有历史记录功能、清零/去皮功能

17.★称重感应装置分布在床体的四周，≥4个感应器

18.★体重秤操作与液晶显示内置于护栏

19.一键式释放四片式护栏

20.护栏控制带锁定功能

21.具备CPR功能：双侧机械CPR释放，非电动操作，两侧任意一个手柄都可做CPR操作

22.中控刹车和直行装置，床体未刹车具备报警提示，提示为报警音

23.脚轮直径≥15 cm

24.病床升降时床头板高度不变，便于推床

25.滚珠式角度指示器内置于四个护栏外侧

26.角度指示器30°及45°具备特别标注

27.内置式电池、非交流电情况下仍可操作

28.污物袋挂钩

29.四角外伸式输液架插孔

30.原厂防褥疮减压床垫

31.具备床头角度报警功能，低于30°发出声音报警及面板显示提示

32.具备三级离床报警：起身、做起、离床；声音及彩色操作界面图示报警；

33.具备彩色中文触屏面板

34.具备智能夜灯，床体在非最低位时橙色灯闪烁，床体在最低位时绿色

35.足段床体可延长≥20cm

质保2年，2小时响应，24小时到场。

设备中标后负责安装到位，交由采购方验收使用。