鼻内镜鼻窦手术器械 1套

★一、整体要求：国际知名品牌，原装进口。

二、各项配置明细：

功能性鼻内镜手术（FESS）器械：

1.0°鼻内镜，4 mm，18cm1根

2.30°鼻内镜，4mm，18cm1根

3.钝型双头剥离子，20 cm1把

4.锐性双头剥离子，20 cm1把

5.镰状刀，尖锐长度19cm    1把

6.窦腔刮匙，长椭圆形，长度19cm  1把

7.触诊探针，长度19cm1把     1把

8.粘膜咬切钳，直型，长度13cm    1把

9.粘膜咬钳，45 °，翘头，长度13cm  1把

10.筛窦钳，直头，长度13cm 1把

11.鼻钳 45 °，长度13cm1把

12.反咬钳，工作长度10cm                           1把

13.吸引管，9Fr，长度10cm1把

4.窦腔吸引管，直径3.0 mm，长度12.5cm，弯头；1把

15.咬骨钳，工作长度17 cm，2 mm   1把

16.环切钳，蘑菇形，工作长度18cm，直径3.5 mm       1把

17.弯剪，鼻甲剪，工作长度6.5 cm  1把

18.上颌窦抓钳，大弯115°/140°，工作长度10cm。1把

19.鼻剪，细长，工作长度11 cm，直角，切口10mm。    1把

20.0度内镜，直径3mm，长度14cm 1根

21.粘膜咬切钳，直型       2把

22.粘膜咬钳，45°，长度13cm2把

23.筛窦钳，直型，长度13cm   3把

24.鼻钳，45°，长度13cm       3把

25.反咬钳，直型，长度10cm    1把

26反咬钳，开口向左，工作长度10cm                 1把

27.反咬钳，开口向右，工作长度10cm1把

28.环切钳，蘑菇形，工作长度17cm，直径3.5mm1把

29.抓钳，直，带锁齿1把

30.抓钳，锯齿状，右弯1把

31.抓钳，锯齿状，左弯1把

32.器械消毒盒2个

三、技术性能要求

1.★所有器械均为国际知名一线品牌，均为原装进口类产品，提供进口产品注册证。

2.★配置鼻科鼻内镜为光学试管镜镜体结构，镜体可见具有行业金标准的专利技术标识；

3.★光学试管内镜镜体结构：直径4mm、长度180mm。可旋转360 度，集成光纤传输。可兼容不同品牌影像平台。

4.★灭菌方式：可高温高压、浸泡、熏蒸灭菌；

5.器械产地：相同品牌，原装进口；

6.器械构造：分体可拆卸式结构；

7.镜体结构: 超广角、无失真；

8.镜面材质：蓝宝石

9.★器械部分可完全拆分，方便清洗和消毒。

10.人体工程学设计手柄

11.器械内芯可固定于三个不同旋转方向。

12.接口，便于术后清洗。

四、其他

1.提供最少4家省内三级甲等医院用户名单及中标业绩证明

2.本地化售后服务，提供厂家售后驻点服务人员证书及联系方式

3.本项目所有产品均要求同一品牌