利用LSD-1型轨道车收轨车

运送胶结制作40米长轨的方法科研项目用户需求书

一、项目概况

1.项目名称：利用LSD-1型轨道车收轨车运送胶结制作40米长轨的方法科研项目

2.资金来源：兰州局集团公司2021年第三批科技发展项目计划费用（集团公司成本）

3.包件名称及数量：

| 包号 | 包件名称 | 计量单位 | 数量 | 最高限价（含税价/不含税价） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 利用LSD-1型轨道车收轨车运送胶结制作40米长轨的方法科研项目 | 项 | 1 | 8 |  |

二、投标人资格要求

1.投标人须在中华人民共和国境内依法注册，具有独立法人资格。

2.投标人注册资金须在200万元人民币以上。

3.投标人具有增值税一般纳税人资格，中标后必须开具国家规定适用税率增值税专用抵扣发票。

4.接受代理商

5.不接受联合体投标。

6.投标人提供2020年企业财务会计报表/经审计的财务会计报表年。

7.投标人需提供同类物资铁路系统近3年供货业绩，并提供供货后1至2年的客户使

用报告。

8.其它资格证明文件：①营业执照；②银行开户许可证；③法定代表人证书；④法人

授权委托书；⑤法定代表人身份证复印件、委托代理人身份证复印件；⑥近三个月内银行资信证明;⑦国家企业信用公示系统五项：基础信息、行政许可信息、行政处罚信息、列入经营异常名录信息、列入严重违法失信企业名单查询结果；以上资质复印件均需加盖投标方单位公章方为有效。

三、技术资质要求

1.投标单位必须具备原设备生产资质或大修资质。

2.有效的产品检验报告。

3.有效的质量管理体系认证。

4.需具备兰州局武威工务段管内售后服务能力。

四、主要技术参数及性能

1.技术条件

由兴平养路机械有限公司生产的LSD-1型轨道车收轨装置，是目前国内广泛用于铁路工务线上常用轨料的运送和回收吊装卸作业的主要设备，主要结构是在2辆收轨装置NX70或NX17B型国铁运输平车的一端各安装1台定柱悬臂式起重机（又称悬臂吊），使用时不需要改变平车任何结构，通过柱插紧固螺栓和安装底架定位螺栓将收轨装置安装于路用平车上即可，不需要时，拆卸柱插紧固螺栓和安装底架定位螺栓即可完成一组收轨装置的整拆卸。

图1   标准路用平车

该工作装置由牵引车辆或30kw柴油发电机组为整车提供动力，通过电气控制实现对线路上新旧钢轨的装卸和运输。同时，针对国铁运输平车底板面宽度达2860mm的特点，为保证收轨功能的实现，同时在连挂运行时不侵入限界，横梁设计为可移动式，作业时液压油缸推动移动横梁伸出平车侧梁以外，作业完成后由油缸将横梁拉回限界以内并锁定，然后连挂运行，保证了运输安全。该收轨装置工作净载空间长26300mm，宽2960mm，高1000mm，规定装载80000kg（可装载普通货物110000kg），满足吊装和装载长度不大于25m的各型钢轨。

图2   标准路用平车加装收轨工作装置简图

1-标准平车；2-司机室；3-悬臂钢架；4-安装架；5-侧柱；6-护柱；7-固定支架；8-锁定装置；9-游动支架；10-柱插紧固螺栓；11-吊轨钳；12-电气系统；13-卷扬装置；14-泵站；15-雨棚；16-发电机组

2.安全条件

对于铁路营运线上轨料的日常运输和下线轨料的回收，虽然国内外国家所采用的收轨装置类型较多，其工作原理基本一致，均采用两点起吊方式。但在实际吊装钢轨的过程中，若相邻吊点间距过大，因被吊钢轨的弹性作用使得下挠度增大，通常会发生侧翻造成吊点脱钩而发生吊装安全事故。

参照《百米定尺轨装卸寄存规定》，对长钢轨吊点的间距明确不该大于13m，长钢轨两端的夹持点距轨端距离不大于7m，现场使用的收轨装置，加装于平车2端的悬臂式起重机吊点距离轨端固定在6300mm±50mm之间。因此，在吊装25m以上长钢轨确保安全的前提下，必须选择3个以上吊点；根据起重吊点单点选择要求，吊点距轨端不应小于0.3×L（重物总长度）。综上以上条件，首先必须不仅连挂1辆标准路用平车满足长轨运送净载空间的需要，而且应需加装吊装长轨的起重设备增加吊点，同时须在平车上安装货物转向架。

3.现场需求

全面实现铁路线路无缝化，是满足高速、重载运输的现实需要，采用钢轨接头胶结技术，既满足了线路无缝化的技术要求，又能更可靠地符合铁路自动闭塞分区轨道电路绝缘接头设计条件。当前，工务遇在铁路轨道电路分路区段进行钢轨更换施工作业时，经常需要首先胶结制作长度在40m左右的钢轨，经绝缘测试合格后再进行更换。

近年来，对胶结长钢轨均采用线上（即现场）制作方式，施工前由轨道车成组将道岔轨件运送至线路施工地点后，申请计划完成轨件焊接、胶接工作，由于受线路条件、环境温度、作业计划时间等等不利因素的影响和限制，往往易发生钢轨接头胶结后绝缘测试不合格的问题，造成人力、物力浪费，故不利于质量和安全的卡控。

因此，若能够在线下完成胶结制作钢轨接头，并将胶结后的长钢轨安全运送至现场是解决上述难题的优选方案。

方案一：

40m以上长轨装卸方案

优选利用收轨装置控制装卸车方案：在不改变LSD-1型轨道车收轨装置设计结构的情况下，根据两端固定吊点位置，在40m以上长轨（以下简称长钢轨）中点（理论意义上）位置，加装“工”字形起重装置，以增加平衡吊装长钢轨的吊点。该装置设计由左右2个能够负载2-3T重物且独立工作的卷扬机，参照收轨装置横移梁设计原理，能够分别在固定向左右方向移动，且满足作业时工作空间和连挂运行时安全锁定条件；并与收轨装置同步实现液压和电气控制，实现长钢轨的装卸作业。设计简图如下：

卷扬机

横梁

固定支架

图3-1  辅助吊装长钢轨起重装置设计简图

方案二：

独立工作起重装置辅助拖拽装卸长钢轨方案：在加挂的1辆标准路用平车固定支架处分别设置2个能够负载2-3T重物且独立工作的卷扬机，将卷扬机钢丝绳设置在滑台内，卷扬机能够左右移动，满足两侧装卸车需要，制作2根槽型滑轨，装卸时一端与滑台搭接，一端支撑于地面。吊装开始操作卷扬机与收轨装置同步承力通过拖拽方式将长钢轨装车，卸车时通过变向滑轮改变方向将长钢轨拖拽卸车。两侧装卸作业时，卷扬机能够分别自由移动至工作一侧。

卷扬机

槽型滑轨

图3-2  辅助拖拽长钢轨起重装置设计简图

五．设备的其它要求

方案一:

1.起重设备加装

(1)在增加的1辆附挂平车安装的固定底架上，固定辅助起重设备支架；顶部按收轨装置横移梁设计安装液压工作装置，以满足装卸作业时工作空间需要；安装2台独立工作卷扬机设备；以满足两侧装卸长钢轨的需要。

（2）横梁与横移梁、横移梁与卷扬机设置走行轨道，可沿横梁、横移梁移动，并保证其安全锁定。

方案二:

(1)在增加的1辆附挂平车安装的固定支架上，加装卷扬机滑轮组，制作2个槽型滑轨及滑轮组件，设置移动卷扬机工作位置。

（2）槽型滑轨制作必须轻巧方便，保证2人配合顺利安装。

六、质量保质期和售后服务要求

1．设备质量保证期为1年。保证在交付使用之日起承诺不少于1年全免费售后服务质量保证期并在质保期结束后提供货物的维护和维修服务。

2.设备须按厂家承诺实行“三包”，若发现使用的基础设备本身存在缺陷，供应商须无条件更换。

七、培训要求

按照设备使用单位的个性要求，承修方完成设计交工后，对所设计的设备使用、检修保养标准和项点等进行培训。

八、包装及发运要求

1.设备的包装和发运必须符合设备特性要求。

2.为了保证设备在长途运输和装卸过程中的安全，设备包装应符合国家或行业标准规定。

九、交货地点及到交货时间：

1.交货时间：合同签订之日后两个月内。

2.交货地点：武威工务段指定地点。

十、验收要求：

1.甲方在收到设备起5日内组织验收。

2.现场进行安装，安装后现场试验吊装40米及以上钢轨的收卸，以顺利收卸为标准进行验收。

3.如设备测试过程中发现设备性能指标或功能上不符合要求，将被看作性能不合格，设备使用单位有权拒收并要求重新进行改良。

十一、报价条件

指定地点交货价，即设备交付到合同指定交货地点的含税交货价格，并按合同提供相关服务和保证而承担的全部成本、费用和税费等。包括但不限于设计、制造、采购、检验试验、技术培训、运杂费、保险费、售后服务、相关专利技术或其他知识产权使用费，以及因物资销售而引发的伴随费用、已经缴纳的或需要缴纳的各种税费等。

十二、结算和付款：

商品验收合格且收到合格的增值税专用发票后2个月内以电汇方式向供应商支付合同总价款的90%，剩余10%作为质量保证金，待质保期满后，产品无质量问题一次性付清。