电脑验光仪技术参数

一、技术参数

1、测量模式：测量屈光度和角膜曲率；测量屈光度；测量角膜

2、屈光测量

2.1、顶点距(VD)：0mm、12.0mm、13.5mm、15.00mm

2.2、★球镜度测量范围：-25.00D- +25.00D

2.3、★柱镜度测量范围：-10D - +10D

2.4、轴位测量范围：0°-180°

2.5、▲瞳距测量范围：20mm-85mm

3、角膜测量

3.1、最小测量瞳孔直径：Φ2.0mm

3.2、▲曲率半径测量范围：5mm～10mm

3.3、轴位测量范围：0°-180°

3.4、角膜屈光：67.5D-26D

3.5、角膜散光：0D- +15D

4、显示器：≥8英寸触摸液晶显示器

5、镜头特征：哈特曼微透镜阵列

6、设备内置打印机，无操作设备可自动屏保

7、移动方式：全自动

8、行程范围：左右±42mm，前后±18mm，上下±18mm

9、白内障测试模式：轻、中度白内障自动识别

10、数据可输入、输出

11、操作方式：自动追踪（上下左右）、自动对焦（前后）、自动测量、自动转换左右眼、可设置单眼自动、手动、高精度模式

12、颚托：电动升降颚托

13、配备电动升降台车一个

三、商务条件

1、所投产品免费整机质保1年，终身售后服务

2、售后服务承诺：定期派人回访、检修

3、故障响应：供应商承诺在接到报修电话后，30分钟内电话响应，24小时内现场响应

四、配置要求:电脑验光仪一台、可升降电动台车一个(标准配置内的其它附件须单列注明)。

五、预算单价：4.5万元