甘肃某部医院高流量无创呼吸湿化仪采购项目

采购需求

一、项目名称：甘肃某部医院高流量无创呼吸湿化仪采购项目

二、采购参数：

1.模式：高流量模式  低流量模式CPAP;

2.氧浓度精准调节：自动控制；

3.氧浓度软件设置：21%-100%（1%调节精度）；

4.流量设置：2L/min-80L/min；

5.湿度设置：七档可调

6.呼气正压（EPAP）：4-20cmH2O(仅CPAP模式)；

7.爬坡时间: 0min- 20min可调(仅CPAP模式)；

8.爬坡压力:4-20cmH2O (仅CPAP模式)；

9.计时功能: 有计时功能；

10.趋势回归: 1天、3天、7天的温湿度、氧浓度、流量回顾波形；

11.患者界面:鼻塞界面、切管界面；

12.实时监测参数:流量、湿度、氧浓度；

13.报警提示:管道报警、氧压报警、堵塞报警、温度报警、掉电报警、环境温度过低提示、氧浓度未达标预警提示、流量未达标提示、达到预设时间提示。

三、供应商资格条件：

1.投标人应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.遵守有关军队保密要求；

3.投标产品必须符合《医疗器械监督管理条例》相关规定，且须提供与产品一致的《中华人民共和国医疗器械注册证》及《医疗器械注册登记表》；

4.投标人为制造商的须具有《医疗器械生产企业许可证》或医疗器械生产备案凭证；投标人为代理商的须具有《医疗器械经营许可证》或《医疗器械经营备案凭证》，且须提供设备制造商的《医疗器械生产企业许可证》或《医疗器械经营备案凭证》；

5.投标人须为国有企业、事业单位、军队单位、成立三年以上的非外资控股企业；；

6.本项目不接受联合体投标。

四、验收、货款及运杂费结算方式

1.验收标准：根据相关设备的参数要求进行验收；

2.经验收对投标人产品质量有异议时，可在产品质量保证期内随时提出，并可对有质量问题的产品做出退货要求。

3.在设备验收合格，投标人开具正规发票30日内按程序结算。

五、服务要求：

1.自合同签订之日起20日内完成；

2.项目涉密情况。满足军队和国家要求，符合行业隐私规范。