| 医疗设备技术参数需求表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备名称 | 医用试剂冷藏箱 |  | 数量（台/套） | 1 |  | 预算单价（万元） | 1 |  |
| 临床需求科室 | 联系人：王旭 |  |  | 联系电话：18919453340 |  |  |  |  |
| 医工部门 | 联系人：马学刚 |  |  | 联系电话：18109357818 |  |  |  |  |
| 序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  |  |  | 备注 |
| 1 | 基本要求 | 用于冷藏 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 资质认证 | 无 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 技术和性能参数 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 主机 | 1、立式，箱内有效容积≥68L 2、温度控制：微电脑控制，数字温度显示，箱内温度恒定控制在2℃~8℃，调整增量0.1℃； 3、安全系统：超温报警、传感器故障报警、断电报警等温控器内置电池，断电后可持续显示箱内实时温度； 4、采用透明双层玻璃门体； 5、冷凝水自动蒸发； 6、带有可锁定的底脚和门止档； 7、所投产品具备3C认证，制造厂家通过ISO9001、ISO13485、ISO14001认证； |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 配置要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 软件 | 无 |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | 硬件 | 冰箱一台（标准配置内的其它附件须单列注明） |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | 器械 | 无 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 零配件报价 | 无 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 安装要求 | 无 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 配套试剂耗材 | 无 |  |  |  |  |  |  |
| 审核专家签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |