| 医疗设备技术参数需求表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备名称 |  | 治疗车 |  | 数量（台/套） | 1 |  | 预算单价（万元） | 0.3 |  |
| 临床需求科室 |  | 联系人：王旭 |  |  | 联系电话：18919453340 |  |  |  |  |
| 医工部门 |  | 联系人：马学刚 |  |  | 联系电话：18109357818 |  |  |  |  |
| 序号 |  | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  |  |  | 备注 |
| 1 |  | 基本要求 | 临床护理使用 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 资质认证 | 无 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 技术和性能参数 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | 主机 | 1.采用不锈钢加厚管材，管壁厚度≥1.0MM，整车具有抗冲击、承载强、光亮等特点。 2.满焊与烧焊相结合全新焊接工艺，配合304专用焊丝，焊接平滑坚固。 3.板材厚度≥0.8MM,台面承重≥40KG，双层设计，每层下面均焊有支撑管,三面护栏。 4.配置有ABS抽屉，内部配备ABS药盒。ABS自由模式插片，最大可间隔20个空间。 5.两个可摘离式蓝色360度旋转污物桶。 6.抽屉选用高强度国标三节静音滑轨。 7.整车采用超静音医用脚轮。 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 配置要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  | 软件 | 无 |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 |  | 硬件 | 治疗车一个（标准配置内的其它附件须单列注明） |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 |  | 器械 | 无 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 零配件报价 | 无 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 安装要求 | 无 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 配套试剂耗材 | 无 |  |  |  |  |  |  |
| 审核专家签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |