| 医疗设备技术参数需求表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备名称 | 五分类全自动血细胞分析仪 |  | 数量（台/套） | 1 |  | 预算金额（万元） | 10 |  |
| 临床需求科室 | 联系人：王旭 |  |  | 联系电话：18919453340 |  |  |  |  |
| 医工部门 | 联系人：马学刚 |  |  | 联系电话：18109357818 |  |  |  |  |
| 序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  |  |  | 备注 |
| 1 | 基本要求 | 用于血细胞的检测 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 资质认证 | 无 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 技术和性能参数 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 主机 | 1.检则原理:多角度激光敞射结合细胞化学染色技术测定WBC实现白细胞五分类 ★2、检测项目及模式: ≥22项，三个散点图,三个直方图，具有独立的末梢血检测模式 ▲3.标本用量:全血≤15微升，预稀释≤20微升 ★4、分析速度: ≥59 个样本每小时 5、检测模式: CBC、CBC+ 5DIFF 6.结果储存:分析仪器可储存≥19000 份测试结果;包括散点图、直方图、患者信息等 7、显示类型: ≥10寸彩色触摸屏，全中文操作界面，可显示全部检测结果 8.数据管理:多个USB接口，支持链接U盘、打印机、鼠标、键盘等 9.具备联网功能 ★10.配套系统:具备原厂配套试剂及校准品、质控品，可直接溯源到国际参考方法 ▲11.仪器具备IS09001\13485、CE、 CNAS 认证证书 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 配置要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 软件 | 无 |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | 硬件 | 主机一台（标准配置内的其它附件须单列注明） |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | 器械 | 无 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 零配件报价 | 无 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 安装要求 | 无 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 配套试剂耗材 | 对所用试剂耗材按每人份进行报价，在甘肃省阳光采购平台内的提供截图，不在平台内的提供报价单 |  |  |  |  |  |  |
| 审核专家签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |