高频电刀 2台

★原装进口

1.单极切割具有≥2种输出模式：切割功率：纯切：1-300W；混切：1-200W；

2.单极凝血具有≥3种输出模式：凝血功率：软凝：1-120W；喷凝：1-120W；电灼：1-120W

3.双极凝血具有≥3种输出模式：精确双极功率：1-70W；宏双极功率：1-70W，标准双极功率：1-70W。

4.设备显示屏采用触摸屏，微电脑控制。主机采用智能组织感知技术：具备自动调节技术，恒定电压，最大限度减少火花发生。

5.一台主机可接双电刀笔在同一个病人身上同时激发。负极板质量监测系统，可以实时检测回路电极板与病人皮肤的接触情况。一旦电阻增大至不安全水平，机器即自动报警并停止输出，避免负极板烧烫伤。

6.最小功率比（PER）等于99，无需设定高功率，且功率衰减更低，以最小的功率，达到最佳的组织效果，能量输出精准度高，较少焦痂碳化粘连、减少雾化、减少热损伤。

7.整机模块组成，易于维修和组装，机箱内使用EPP填充用以形成散热风道、绝缘、保护内部元件避免撞击、减轻重量。

8.设备具有2个单极接口，1个双极接口，且单双极均可手控和脚控，自动识别器械，其中一个单极接口内置万用腔镜接头，可接普通单极器械和腔镜器械。

9.设备主机后面有两个单极脚控开关接口，一个双极脚控开关接口。

10.设备具有USB连接，可对设备进行维修操作、联网升级。

11.设备具有演示模式功能，方便教学或检修。

12.设备可连接氩气刀。

质保2年，2小时响应，24小时到场。

设备中标后负责安装到位，交由采购方验收后使用。