充气防褥疮床垫 16套

1.基本配置：每套设备包括床垫1张，充气主机1台；

2.床垫技术参数：

2.1床垫尺寸：≥190×85×10cm（长宽高）；重量≤15.0kg；

2.2床垫多层构成：由二层高支撑3D材料、一层太空记忆绵、六组波动阻滑气囊，一层高分子弹性支撑材料、一层高密度弹性支撑材料、翻身气囊和隔离面料组成床垫主体，支持电动病床，二折\三折手摇病床各种体位翻身；

2.3气囊达到充盈时使翻身角度保持在30°；

2.4床罩防水防污，但不透气，可快速清理，适用高污染场所；

2.5床垫使用快速放气阀，能够让气囊在20S内排空；

2.6床垫背部有6组气囊，4组可以波动循环实时地改变患者受压位置，两组阻滑气囊减少翻身时的剪切力，降低压疮的发生率；

床垫设置六个束缚扣拉环，可供约束带固定使用。

3.主机技术参数

3.1主机尺寸 长≤28cm宽≤12cm高≤20cm，重量≤1.9kg，

3.2主机采用智能模式设计，可手动翻身，也可设定时间自动翻身；

3.3自动翻身循环时间可在10min--60min 根据患者需要进行调整；

3.4主机噪音≤45 分贝；

质保2年，2小时响应，24小时到场。

设备中标后负责安装到位，交由采购方验收后使用。