血气分析仪 3台

1.显示器：彩色液晶触摸屏≥8寸，简体中文菜单。

2.认证：ISO 13485认证、TUV认证。

★3.独特纹理的组装采样针，该采样针可以有效减少凝块， 并阻滞凝块进入管路，如果检测到凝块，会快速除去凝块，仪器可以在几秒钟内恢复工作状态。

4.直接测量参数：pH,PCO2,PO2,Hct，Na,K,Cl,iCa,Glu,Lac。

5.计算参数：SO2%, HCO3, TCO2, Be-efc, Be-b, SBC,02Ct, 02Cap, AaDO2, a/A, RI, PO2/FIO2,Anion Gap P50,Hb等。

★6.测量参数范围及精度

PH:6.500-8.000

PCO2：3.0-200mmHg（0.4-26.7kPa）

PO2:0-800mmHg（0.0-106.7kPa）

Hct:12%-70%

Na+:80-200mmol/L

K+:1.0-20.0mmol/L

CL:50-200mmol/L

iCa:0.10-2.70mmol/L（0.40-10.8mg/dL）

GLU:0.8-28mmol/L（15-500mg/dL）

Lac:0.3-20.0mmol/L（2.7-178.0mg/dL）

- 样本量:全参数100uL。

8.组合式分析包结构免保养血气分析仪，全液体自动定标技术，无气瓶，单一封闭试剂包，无电极膜。

9.质控：外质控和全自动内质控供选择。全自动液体内质控系统，可选择自动及手动两种模式，除液体质控标准外同时提供额外的电脑监控，对分析仪所有部件的状态和性能提供实时、无缝隙的监测以维持仪器良好工作状态。

10.RFID技术：内置RFID技术芯片，每次更换组件，技术芯片会将每个微电极卡、标准液的安装时间、批号、测试参数及用量等信息即时自动收集到主机内，为使用、维修、更换耗材提供最直接、直观的依据。

★11.凝块捕捉器具有独特凝块阻隔技术，有效阻止凝块进入管路

- 条形码扫描仪：须内置条形码扫描仪，要求可扫描条形码和二维码。

13.端口：标准RS 232端口，RJ45网络接口，USB接口，ASTM标准数据协议，可链接LIS/HIS系统。

质保2年，2小时响应，24小时到场。

设备中标后负责安装到位，交由采购方验收使用。