硬性输尿管镜系统 1台

一．配置清单：

1、9.5Fr输尿管镜1 条

2、8Fr输尿管镜1 条

3.单通道器械适配器2 套

4.双通道器械适配器2 套

5.抓钳，抓取较大结石块2 把

6.清洗消毒盒2 套

二．技术参数：

1、9.5Fr输尿管镜：

1.1镜体角度: 6度
1.2镜体末端直径: ≤8 Fr

1.3镜体长度: ≥43cm

1.4镜体结构:9.5-12Fr连续逐渐增粗式设计

1.5器械通道直径:≥ 6 Fr，可通过5Fr器械

1.6可高温高压消毒灭菌

1.7灌注口：双侧灌注口

1.8流量控制 带流量控制阀门，可精确控制出/入水流量

2、8Fr输尿管镜

2.1镜体角度: 6度
2.2镜体末端直径: ≤7 Fr

2.3镜体长度: ≥43cm

2.4镜体结构: 8-12Fr连续逐渐增粗式设计

2.5 器械通道直径:≥5 Fr，可通过4Fr器械

2.6 可高温高压消毒灭菌

2.7 灌注口：双侧灌注口

2.8 流量控制 带流量控制阀门，可精确控制出/入水流量

质保2年，2小时响应，24小时到场。

设备中标后负责安装到位，交由采购方验收使用。