流式细胞仪 1台

★原装进口

一、光路系统：

1.激光器: 60mW，488nm带TEC温控功能进口全固体激光器，40mW，640nm带TEC温控功能进口全固体激光器；

2.激光激发方式：激光立体空间激发方式；

3.细胞探测器类型：传统高灵敏度全数字化PMT或APD，高浓度样本无漏检、无死时间；

4.灵敏度: FITC <50 MESF，PE <50 MESF；

5.二激光四荧光通道；

6.光路传导：激光传递和荧光传导采用直接导入技术，相比光纤导入技术更优秀。可减少因光纤导入由于要重新设计和调整光路反而导致的光子能量损失。

二、流路系统：

★1. 采样速度:大于等于35,000 颗粒/秒；

2.可检测颗粒直径: 0.2-50μm；

3.交叉污染: <0.1%；

4.注射泵驱动：可提供更大驱动压力，不易堵管；

5.高精度压力传感器实时监测流速，液路防堵报警；

6.自动清洗消毒系统：开关机及换样时自动启动清洗流程，无需手动设置及操作；7.样本流速：在具备高中低三档的选调设置基础上，可根据实际样本处理要求，实现连续上样流速调节，满足不同客户需求；

8.清洗流程: 一键开关机，自动清洗；

三、数据处理及分析系统：

1.信号处理: 24-位动态范围(无需PMT增益电压调节)，32位浮点解析度；2.荧光补偿功能: 离线、在线荧光自动及手动补偿；

3.配套电脑：i5及以上处理器，内存N4G，硬盘容量N1T，323 寸LED液晶；软件：3个licenceo。

质保2年，2小时响应，24小时到场。

设备中标后负责安装到位，交由采购方验收后使用。