心电监护仪 17台

1.一体式监护仪，可用于监护成人，儿童,新生儿患者。

2.≥10寸彩色LED显示

3.主机标配电池，重量≤3kg

4.触摸屏设计。

5.标准配置可监测心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏和体温。

6.3/5导心电测量。

7.具备智能导联脱落监测功能。

8.在任何滤波模式下均可监测ST值。提供心电ST段分析功能，支持在专门的窗口中分组显示心脏不同位置的ST实时片段和参考片段。（需提供证明文件）

9.支持0.67Hz的高通滤波，确保波形有更好的稳定性。（需提供机器界面图片）。

10.标配国产血氧，可选配Masimo血氧算法或Nellcor血氧算法。

11.支持0.67Hz的高通滤波，确保波形有更好的稳定性。（需提供机器界面图片）。

12.支持AES 128位加密和TLS 256 位数据传输加密。（需提供机器界面图片）

13.具备血液动力学、药物计算功能，氧合计算,通气计算,肾功能计算。

14.具备≥120小时趋势图表、≥4000个报警事件、≥4000个心律失常、≥1000组NIBP测量的数据存储和回顾功能，≥48小时全息波形回顾。

15.具备成人、小儿、新生儿三种病人配置。

16.支持U盘导入导出配置。

17.电池工作时间≥3小时，在电池失效或断电情况下，可自动保存监测记录不丢失。

18.支持有线、无线联网。

19.整机无风扇设计，通过CE认证、SFDA认证。

20.防水等级达到IPX1标准。

21.每台标配成人、小儿、新生儿袖带各1付，导联线2付，血氧探头标配2只，电池1块。

质保2年，2小时响应，24小时到场。

设备中标后负责安装到位，交由采购方验收后使用。