便携式自动血细胞分析仪 1台

1.组成：主机、打印机等

2.临床功能：白细胞五分群，可具有独立CRP，≥26项参数，

3.标本用量：五分类+CRP模式≤35ul，CRP≤20ul

4.进样模式：全自动进样、封闭进样

5.操作语言：全中文操作界面

6.进样容器量：≥40ul

7.分析模式：静脉全血、末梢全血、预稀释

8.检测速度：五分类+CRP模式≥60个样本/小时

9.工作环境：气温：10-30摄氏度，湿度：20%-85%，气压70Pa-106Pa

10.电源：（100-240V）允差±10%，（50-60HZ）±1HZ

11.体积大小：（长宽高）570mm-641mm-556mm（±10%）

质保2年，2小时响应，24小时到场。

设备中标后负责安装到位，交由采购方验收使用。