多导睡眠诊断系统 1台

一、设备技术参数及配置：

1.硬件与软件功能：

1.1导联数≥60导；

1.2 接线盒能防水；

1.3 在没有连接工作电脑和运行采集软件的情况下，要求监测设备主机硬件具有内置一体化大容量硬盘，且容量大于60G，可以进行数据采集和存储功能，方便在特殊情况下的移动式记录

1.4下颌肌电自动参考阻抗阈值可调（3导下颌肌电，满足AASM 2012年最新标准）；

1.5 心电系统：具有诊断级7导心电；

1.6可同时连接热敏型和压力型口鼻气流传感器；

1.7 内置体积描记图式呼吸传感器技术，精确度高，无需电池；

1.8 标配具有高质量的血氧监测模块。要求该血氧监测模块在患者弱灌注和运动情况下对血氧事件的漏报率和误报率均低于5%；

1.9 具有PTT脉搏传导时间监测功能；

1.10 可根据需要升级配备压力滴定模块和同一品牌的CPAP呼吸机或BiPAP呼吸机进行压力滴定，无需手动调节，做到无缝连接，保证压力滴定结果的精确性。并生成CPAP呼吸机和BiPAP呼吸机压力滴定处方报告；

1.11满足AASM 2012最新标准，可根据需要升级选配进口高质量呼末二氧化碳监测仪，可进行同步的呼末二氧化碳监测。

1.12系统具有扩展功能，可进行临床科研扩展。（详细注明，如食道压监测、PH值监测、阴茎勃起功能监测等）；

1.13具有儿童、成人睡眠呼吸紊乱分析记录软件；

1.14具有所有信号和参数分析记录软件；

1.15系统应具备滤波功能，能实现交流50Hz或60Hz滤波，指定频率滤波，抗混淆滤波等；并能保证信号的稳定，抗干扰性能良好；

1.16可实现在线实时监测，数字化数据采集、存储和回放；

1.17有实时阻抗测定与显示功能；

1.18有视频管理软件，可同步进行视频监测和回放；

1.19有全部脑电图监测功能；

1.20具有自动分析睡眠分期/呼吸事件/腿动事件/觉醒事件的功能；

1.21有病人数据库管理软件，具有病人报告生成、储存、打印功能和自定义报告功能；

1.22强大的软件系统以及强大数据库筛选功能，可以统计计算多台电脑的数据，多参数检索病例，方便医学研究，真正实现睡眠工作站，且软件可以多任务多窗口打开，一台电脑对多台监测设备，同时数据采集记录

1.23 可将生理数据采用EDF数据格式存储；

1.24 数据文件可通过网络进行传输；

1.25 有事件记录的功能；

1.26 有信号超出阈值报警功能；

1.27 具有心电异常、血氧饱和度过低报警功能；

2.放大器：

2.1 采样频率≥2000Hz；

2.2共模抑制比≥100dB；

2.3噪音＜0.8uVrms；

2.4采样精度≥16位；

2.5信噪比＞90dB；

2.6数据存储频率:200Hz或500Hz可调；

2.7标配高清同步传输网络摄像机，要求数据实时传输，无延迟。

3.标配计算机主机设备以及打印机：

3.1处理器：Intel奔腾IV2.0GHz，内存≥1G，硬盘≥80GB，IE6.0 或以上版本；

3.2 操作系统：Windows XP/Professional；

3.3 光盘刻录机；

3.4 声卡；

3.5 网卡：10/100M；

4.软件免费终身升级。

配置：Alice 6 LDxS 头盒，国际版1台；Alice 6 LDE 基站（包括头盒基站适配器、头连接线、电源盒肩带）1台；Alice Sleepware G3软件(与Alice 6 一同购买时免费）1台；Alice Sleepware G3软件(与Alice 6 一同购买时免费）1台；Masimo高效能低功耗血氧模块1台；Alice 6头盒支架和音频组件包1台；Alice 6头盒支架和音频组件包1台；Alice 6 用户手册，简体中文版1本；Masimo指夹式血氧探头（成人)1个；Alice 6探头包，成人1个。

质保2年，2小时响应，24小时到场。

设备中标后负责安装到位，交由采购方验收使用。