全自动软式内镜洗消机 1台

★原装进口

1.能提供高效能的内窥镜清洗消毒。清洗机内置内镜托架，可对内镜、内镜连接管路及机器内其他部位进行全浸泡。

2.内镜外表面及内镜管道内可用洗涤液持续高压冲洗，能完全去除每条管道的污垢，避免细菌残留。

3.水质过滤器设置水过滤器2个，过滤精度分别为0.45μm和0.2μm，并提供生产厂家证明文件；

4.清洗机自身体积小，不占用空间。

5.具备超声波清洗功能且可满足多种内镜的清洗消毒要求，并且配有相应的连接管。

6.全自动化程序控制：只需一个连贯程序, 即可进行清洗→消毒→漂洗→酒精冲洗→吹干的全面清洗消毒干燥过程。

7.测漏功能采用具有专利技术的全程适时内镜测漏监控装置，并提供专利文件；

8.自身消毒功能不仅能够对设备全管道、槽体进行消毒而且能够对终末漂洗水过滤器反向消毒；

9.标配空气干燥功能、酒精干燥功能、消毒剂自动取样功能、消毒剂添加排放、具有消毒剂不足报警、清洗液不足报警、酒精不足报警、水压低报警等功能

10.内镜内腔清洗接头可提供不少于10个奥林巴斯、宾得、富士能三大品牌内镜内腔清洗接头，并提供接头图样；

11.消毒次数记录每完成一次清洗消毒流程，自动记录洗消次数；

12.低噪音运行设计。

13.具有≥5种可自定义的清洗消毒程序。

14.可进行消毒液加热预设定。

15.可预设消毒液循环次数或天数，到期后机器提示更换消毒液或提示检测消毒液浓度。

16.自动酒精喷洒：快速干燥内镜管道内部,有效抑制存放内镜时微生物的繁殖。

17.独立自动自身消毒功能

18.清洗槽具有独立的温度传感器。

19.安全设计：密封性能好、采用脚踏开门，避免重复感染。

质保2年，2小时响应，24小时到场。

设备中标后负责安装到位，交由采购方验收后使用。