麻醉机 2台

★进口品牌

1.主机要求进口一线品牌。

2.麻醉机适用于全年龄段患者通气需求，包括成人、儿童、新生儿（提供CFDA认证）。

3.笑氧联动装置，不受停电影响，氧浓度不低于25%。

4.氧气、空气双气源，双流量管，最低氧流量50ml/min。

5.快速充氧范围25 -70 l/min。

6.双挥发罐位，带互锁装置（提供彩页证明），配一个同品牌原装进口七氟醚挥发罐，并带有互锁装置。

7.标配快速加药器。

8.呼吸机（驱动系统要求为气动电控呼吸机 ）。

9.大屏幕显示，全中文操作菜单、显示和报警，设置值、监测值及报警须同时同屏显示。

10.呼吸模式：标配VCV、PCV、手动通气、电子PEEP。

11.潮气量范围：20ml-1500ml（容量控制模式）。

12.呼吸频率：4-98 次/分钟，吸呼比：2:1到1:7。

13.压力限制范围：10到 99 cmH2O。

14.PEEP范围：0，4 - 23 cmH2O

15.最大吸气流速：≥115L/min+新鲜气体，更好的实现压力控制通气。

16.标配手动通气模式、机械通气模式两种工作模式。

17.监测参数：潮气量、分钟通气量、气道压（峰压、平均压、PEEP）；实时压力、流速波形描记。

18.配置回路呼吸环监测功能，可监测描记：压力容量环、流速容量环，与压力、流速波形同屏显示，更直观精准的监测患者呼吸指标；要求压力、流速波形同屏显示，更直观观测通气的准确性和真实性。

19.报警参数：低驱动压、气道压、潮气量、分钟通气量、窒息。

20.标配吸入氧浓度监测，监测吸入氧浓度，明确是否存在缺氧，确保患者安全。

21.流量传感器使用时间不短于12个月，降低临床使用成本。

22.≤2.6L的机械通气呼吸回路容积，所有回路部件不用任何工具可以手工拆卸、安装 ，并可134℃高温高压消毒 。

23.标配回路冷凝装置，无需耗能，纯物理方法解决回路积水问题。

24.智能回路系统，能识别和显示回路、呼吸机以及钠石灰罐状态；如果回路脱落具备报警提示。

25.具备可供观察的上升式风箱。

★26.要求气道压力表位于主机面板，便于观察

质保2年，2小时响应，24小时到场。

设备中标后负责安装到位，交由采购方验收使用。