婴儿专用培养箱 2台

1.控温方式：箱温模式、婴儿模式

2.箱温控制范围： 25℃-39℃

3.肤温控制范围：35℃-37.5℃

4.肤温测量精度≤±0.2℃

5.升温时间≤35min

★6.双体温探头设计，可支持腔内体温监测。（要求提供证明文件）

7.直观透明加湿水箱，水位情况一目了然，避免干烧。

★8.箱内湿度设置范围：30% -95%，精度±5% 。

★9.配置内置体重秤，测量范围300g - 8000g，可存储体重趋势图。（要求提供证明文件）

10氧浓度测量范围：10%-100%

11.可选配伺服供氧，氧浓度设定范围：21%～60%

★12.标配窒息唤醒功能，帮助新生儿脱离窒息危险。

★13.≥8英寸彩色触摸屏，多角度调节，方便医护人员观察。

14.支持大字体界面显示，方便远距离观察。

★15.箱门内置静音阻尼装置，无需手扶，箱门缓缓下落，防止箱门撞击。

16.支持婴儿床倾斜角度电动无极调节，通过触屏操作。

17.支持回顾300次参数报警事件。

18.具有舒适温度计算参考功能，辅助医护人员设置箱内温度。

19.具有大空间储物柜，可以存放医疗耗材等物品。

★20产品通过CE、ISO9001、13485质量认证。（要求提供证明文件）

质保2年，2小时响应，24小时到场。

设备中标后负责安装到位，交由采购方验收后使用。