视野机 1台

★原装机口

一、标准配置：

1.EyeSuite Perimetry Pro主机1台（固视监控、动态策略          自动镜片架、TOP策略、眼位自动跟踪、闪烁视野、蓝黄视野、红光刺激、Goldmann动态视野、全自动Goldmann动态视野）

2.Examination Software检查软件(附有各种疾病检查程序)1套

M黄斑检查程序 5°/ 12°/ 30°、G  青光眼检查程序 30°/ 60°、32  中央常规域值检查程序 30°test、7普通筛选程序 75°、LVC低视力中心、LVP低视力周边

D1 糖尿病专用程序、N1  视神经专用程序

BT 睑下垂程序、BG 法定视功能专用检查程序

FG 法定视功能专用检查程序、CT自动式程序

C08 中心凹8度范围检查程序

3.电脑1台、打印机1台、电动桌1个（国内采购）

二、技术参数

1.光学部分

1.1可用视野范围	水平+89.5°/-89.5°，垂直+60°/-70°

1.2刺激光产生	投射式

1.3分辨率	0.1°

1.4刺激光时间100ms\200ms\500ms\1000ms,自定义

1.5动态范围	0-47db

1.6刺激光：白光、蓝光（440nm）、红光（610nm）

1.7光标大小：GlodmannⅠ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ

1.8背景光：1.27cd/m2、10cd/m2（white）、100cd/m2

2.可靠性

2.1固视系统实时固视监控

2.2眼位自动眼位跟踪

2.3测试时间：基础时间上依据患者反应时间

3.测试方法：W/W	自动标准视野

4.检查策略：

4.1、标准测量	8-12min(4-2-1策略)

4.2、动态策略	5-8min(根据缺损深浅自动调整步长2-10db)

4.3、TOP	2-3min（趋势引导策略）

4.4、LVS	低视力策略，GlodmannⅤ光标

4.5、2-LT	3分法筛选策略（正常、相对缺损、绝对缺损）

4.6、1-LT	2分法筛选策略（看见、看不见）

5.程序库：

M	黄斑检查（5°/12°/30°）

G	青光眼专用程序（30°/60°）

32	中央阈值检查程序(30°)

07	一般检查程序（75°）

LVC、LVP	低视力中心、低视力周边

D1	糖尿病专用程序

N1	视神经病变专用程序

BT	睑下垂检查程序

BG、FG、Esterman 	视觉功能检查出现（德国标准）

6.实时固视监控，并鼓励瞬目（眨眼）而且不会影响检查结果

7.自动瞳孔直径大小测量

8.尺寸(W x L x H):≤	648mm x 519mm x 796 mm

9.质量≤25 kg

10.光源寿命：≥20000 小时（刺激光、背景光、固视光）

质保2年，2小时响应，24小时到场。

设备中标后负责安装到位，交由采购方验收后使用，并由供货方提供专业培训及8年售后免费保养。