医疗专线服务采购项目技术参数及要求

附件1

采购需求明细表

| 序号 | 项目及品种名称 | 规格 型号 | 物资质量技术标准或服务内容及标准要求 | 计量 单位 | 采购 数量 | 单价（元） | 预算金额 （万元） | 服务地点 | 服务期限 | 采购方式 建议 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 医疗专线 服务 | 主线路 | 详见附件2 技术要求 | 条 | 4 | 市内线路8.5万 市外线路11.5万 | 37 | 甘肃兰州 | 合同签订后7日内提供 服务 | 询价采购 |  |
| 二 | 医疗专线 服务 | 备线路 | 详见附件2 技术要求 | 条 | 1 | 市内线路8.5万 | 8.5 | 甘肃兰州 | 合同签订后7日内提供 服务 | 询价采购 |  |

附件2

技术要求

| 序号 | 服务名称 | 主要参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 数据专线（100M） | ★1. 100M 独享带宽、网络带宽速率上下行对称； ★2. 传输介质采用光纤； ★3. 传输电路技术指标:传输电路误码率≤1.0 × 10E-7;电路故障倒换时间≤50ms； ★4. 电路可用率：单条端到端电路故障率≤1 次/4 个月；所有端 到端电路累计故障率≤4 次/1 个月；单条端到端电路可用率≥99.9%； ★5. 网络平均丢包率：≤0.1%； ★6. 网络最大延迟：20ms； ★7.7*24 小时网络服务。 |

投标人所投产品技术参数完全响应招标文件要求，带★技术参数为关键技术参数若有一项带“★”条款未响应或不满足，均视为非实质性响应招标文件，按无效投标处理。

附件3

经济要求

一、售后服务

1.服务内发生故障出现的任何质量问题，供应商必须无偿提供技术服务、维修或更换，所发生的费用由中标供应商承担。

2.服务期内，供应商定期对项目所有线路进行排查巡检和维护保养工作，提交驻场服务工单、日常运维服务、定期巡检等报告文件。

3.故障修复时限

网络服务实行终身维修，除不可抗力的因素外，供应商在接到用户申告后， 应在承诺时间内使恢复正常。故障的开始时间以甲方通告乙方受理电话记载的时间为准，故障消除时间以乙方提供消除确认的时间为准。具体时限要求如下：
电话响应时限：≤15分钟；
到达现场时限：≤1小时；
设备故障恢复时限：≤4小时；
全网重大故障排除时限：≤5小时。

二、服务期限及服务地点、方式

服务开始实施时间：自合同签订之日起7日开始实施服务

服务期限：自合同签订之日起服务期限3年， 合同每年一签，每年合同到期后甲方视乙方服务情况组织续签合同。如在合同期内甲方无需乙方提供服务，需在1个月前告知乙方停止服务。

服务地点：甘肃兰州。

三、专利权和保密要求

投标供应商应保证使用方在使用该货物或其任何一部分时，不受第三方侵权指控。同时，投标供应商不得向第三方泄露采购机构提供的技术文件等资料。

四、付款及结算方式

中标方中标价即为合同价，合同价包含货款、利润、税金、装卸载费、运杂费、安装费、人员培训费、售后服务费及相应的不可预测风险等一切费用。

本项目不支持预付款，线路服务费用按年度支付（服务达到甲方要求后进行付款），货款以银行转账方式直接支付到合同乙方账户，若在合同期内，甲方无需乙方提供线路服务，需在一个月前告知乙方停止服务，并按月进行结算。

五、履约保证金

中标供应商签订采购合同前，应按合同金额的5%向采购单位提交履约保证金，合同履约保证金在最终验收合格后全额无息退还。

六、实施要求

1.调试要求：中标人应按照线路参数要求，保证功能满足招标方运行要求，负责合同中所有线路的现场安装管理及测试。

2.因施工引发的人员安全事故或对弱电井、吊顶、墙面、设备带、管道等成品设备造成损坏的由中标人承担全部责任，产生的所有费用由中标人自行承担。

3.本项目包含旧设备拆除、搬运、施工、处理、新设备运输、装卸、保管、安装、调试检验、培训等一切费用，甲方不再另行支付其他费用。

七、验收要求

1.验收依据

招标方需求部门按实际情况成立验收工作小组，依据招标文件规定、中标人投标文件承诺及国家有关规定组织验收工作。

2.验收程序步骤

（1）线路验收：线路安装完毕后，需求部门对提交的线路依据招标文件上的技术规格要求、中标人投标文件响应、中标人交货清单和国家有关质量标准组织现场初步验收，参数符合招标文件要求的，验收通过。

（2）最终验收：中标人提交竣工验收报告和验收申请，线路正常运行60个工作日后组织终验。

（3）若验收不合格，中标人需在限定期限内完成整改，若整改达不到要求，则扣除履约保证金，取消其中标资格，承担相应的合同违约责任。