28、血凝分析仪 1台

- 一、资质要求：

- 1、认证：

- （1）制造企业通过德国TUV认证机构的ISO9001和ISO13485质量体系认证；

- （2）制造企业通过中国CMD的ISO9001和ISO13485质量体系认证；

- （3）产品通过欧盟CE认证。

- 2、注册资金：制造企业注册资金在4000万元以上。

- 二、技术指标：

- 1.测试方法： 具备免疫比浊法、发色底物法、学散射光凝固法三种方法

- ★2.单项D-Dimer测试速度：≥95样本/小时

- ★3.检测通道：≥13个,包含光学散射凝固法、免疫比浊法、发色底物法三种检测通道

- 4.孵育通道：≥18个，具备37℃的恒温控制

- ★5.检测波长：405nm、575nm、660nm、800nm，可增配至6个波长

- ★6.纤维蛋白原（FIB）测定：PT演算法和clauss法

- 7.样本位：样本盘≥50个，均可作为急诊位

- 8.试剂位：试剂盘≥24个，具备24小时冷藏功能

- ★9.试剂针：试剂预热和可恢复式过热保护功能

- 10.急诊功能：5个独立急诊位，随时插入急诊并优先检测

- 11.混匀方式：旋涡式振荡混匀,以保证反应充分和结果准确性

- 12.反应杯：具备自动装载和卸载功能，一次性装载≥300个反应杯，支持不间断连续追加

- 13.光源：仪器光源灯均长寿命LED灯，有利于降低用户维护成本

- 14.操作方式：外接电脑操控，标配电脑显示器

- 15.电源：a.c.100V~240V，50Hz/60Hz

- 质保2年，2小时响应，24小时到场。

设备中标后负责安装到位，交由采购方验收后使用。