52、心电图机 1台

- 一、工作条件：

- 1.1  产品可在电源交流220V，50/60Hz

- 1.2  品牌及产地：国产品牌，中国境内生产

- 二、 ECG输入

- 2.1  ECG输入通道：标准12导联心电信息同步采集

- 2.2  导联线：三叉式导联线，有效减少导联缠绕 (提供图片证明)

- 三、技术及性能 ：

- 3.1  A/D转换：20bit

- 3.2  采样率：30000Hz（提供证明）

- 3.3  频响范围0.01-340HZ(提供证明）

- 3.4增益设置：2.5、5、10、20mm/mV

- ★3.5数据格式：ZQECG、PNG、PDF等；设备内置存储器，同时支持外接U盘、SD卡扩展存储空间

- 3.6  支持有线/WiFi联网，不借助PC工作站可直接连接到HIS、EMR、PACS等医院信息系

- 3.7 时间基准：5、6.25、12.5、25、50 mm/s ±3%

- 3.8 可精准还原人体微弱电信号、检测单腔起搏和双腔起搏（提供图片证明）

- 3.9可区分性别、年龄段、用药和种族进行自动分析（提供证明）

- 3.10心肌梗死特异性分析：具备对ST段抬高型心肌梗死的特异性分析（提供证明）

- ★3.11可本机直接发送Email(提供证明）

- ★3.12、支持心电数据双向传输，可实现通过本机将采集的心电数据直接上传至心电网络平台（诊断中心），接收并打印回传的已诊断心电报告。（提供证明）

- ★3.13 、支持U盘和SD卡直接导出PDF、JPG、PNG、ZQECG、HL7、DICOM等格式的报告。（提供证明）

- 3.14、支持4种或以上QTc算法，支持病例回放、报告重新编辑诊断

- 四、 外观：

- 4.1不小于15英寸医用显示屏

- 4.2全键盘设计，并有轨迹球式鼠标配合快捷操作 (提供图片证明)

- 4.3 显示信息：同屏显示12道心电波形

- 4.4内置热敏记录装置，可热敏打印12导心电波形

- 质保2年，2小时响应，24小时到场。

- 设备中标后负责安装到位，交由采购方验收后使用。