42、空气波压力治疗仪 2台

- 1、适用范围：通过对肢体施加周期性的空气压力，促进血液和组织液循环，缓解由肢体静脉水肿和下肢动脉缺血引起的水肿、疼痛、酸胀、肢体沉重感、间歇性跛行等临床症状。

- 2、主要构成：由主机、手控器、空气压力循环输出单元（连接气管、套筒）组成。

- 3、功能特点：独特的叠加气囊设计方案，采用“瓦片式”的层叠结构形式，可以消除普通气囊在各腔室之间连接处的挤压死角，避免产生体液滞留或倒流，确保排液的流畅性。

- ★4、结构形式：挂壁、手提、台式三合一结构。

- 5、显示方式：真彩液晶界面显示方式。

- 6、按键方式：一键飞梭的操作方式，所有功能的调节仅需通过对一个键施以旋转及按压动作即可全部完成。

- 7、工作腔数：4腔；主机可同时支持2个足底套筒和2个小腿套筒工作。

- 8、工作压力：0～200mmHg分41档，歩距增量1（5mmHg）,各腔室压力分别独立可调。

- 9、保压时间：0～15s可调，歩距增量1s。

- 10、间停时间：0～99s可调,歩距增量1s。

- 11、工作模式：共有6种预先设定的工作模式。

- ★12、治疗方案：共有6种内置组合治疗方案(包括预防DVT专用方案)，供不同病症选择，也可以根据病况自定义治疗方案。

- 12、安全保护：具有断电保护功能，运行中断电套筒可自动排气减压；超静音设计，即使在夜间运行也不影响患者休息。

- 13、套筒可承受压力：300mmHg,且承受时间不少于1分钟。

- 14、CMD颁发的、针对本产品的ISO13485和ISO9001《质量管理体系认证证书》

- ★15、具有自主知识产权的软件著作权（包括：计算机软件著作权登记证书、软件产品登记证书）

- 质保2年，2小时响应，24小时到场。

设备中标后负责安装到位，交由采购方验收后使用。