49、内镜存储柜 1个

- 1	技术要求：

- 1.1 主体：

- 1.1.1 内胆：采用进口高分子复合材料（ABS+亚克力PMMA特种复合性材料及特种工艺制成），整体吸塑成型，表面光滑，不残留细菌，无死角易清洁；内胆尺寸≥1800*600*400mm，空间充足，满足各个科室内镜的悬挂需求。

- 1.1.2	外罩：内胆由1.5MM多工艺防水防腐蚀处理、正反两面光洁的钢模塑钢板(轿车外壳工艺)成型，原板经钢模成型、专业电解、镀锌、喷塑、面饰烤漆、抗紫外线保护；外罩采用整体焊接，无拼接缝隙，整体强度高且美观大方。

- 1.1.3	容量：单门可悬挂≥6条内镜。

- 1.2	 门：

- 1.2.1	材质：采用碳钢喷塑板和透明亚克力PMMA特种复合性材料，内镜储存状况完全可视，亚克力可视门不怕磕碰，美观大方。

- 1.2.2门把手：采用304不锈钢镜面处理。

- 1.3	 直挂式悬挂系统：

- 1.3.1	储存方式：直挂式，内镜采用垂直悬挂的形式进行储存。

- 1.3.2	悬挂架：采用透明亚克力PMMA特种复合性材料，分上中下三层固定，背面采用碳钢加强板稳固，保证支架的强度。

- 1.3.3	固定方式：固定采用上中下三层定位，保证内镜悬挂过程中的稳定，安全可靠，最大程度保护内镜。

- 1.4	 门密封系统：

- 1.4.1	门密封：采用磁性门密封，门密封性优秀，隔绝柜外空气，可靠保证内镜不受外部空气二次污染。

- 1.5 	控制系统和程序系统：

- 1.5.1	控制器：一体化控制器，工业级单片机芯片，数码显示，稳定可靠。

- 1.5.2	显示屏显示内容：风机循环通风时间、紫外线杀菌时间。

- 1.5.3	功能要求：

- 1.5.3.1 可实现0-99min不间断通风、杀菌，时间到，自动停止；

- 1.5.3.2 用户可根据需求分别设置通风、杀菌时间，并能保存设置参数；

- 1.5.3.3 可实现对风机、紫外线杀菌灯、照明灯的分别控制；

- 1.5.3.4 双门有一键切换功能，可分别实现对两侧柜体的程序设置，方便实用。

- 1.6	 通风干燥循环系统：

- 1.6.1	风机：采用著名品牌的高性能电容式轴流风机，安全可靠，满足设备长期高效的使用环境，并且节能环保。

- 1.6.2	循环方式：两个风机采用一进风一出风方式运行，保证内胆中空气循环流动，对内镜进行干燥。

- 1.7	 紫外线系统：

- 1.7.1	安装方式：采用内胆外安装，有效杀灭柜体内空气中的细菌；

- 1.7.2	紫外线灯：性能优越，保证杀菌能力。

- 1.8 其他参数：

- 1.8.1	外形尺寸（W×H×D）：单门≥820×2030×580mm，双门≥1510×2030×580mm。

- 1.8.2	内镜容积：单门6条。

- 1.8.3	电源要求：220V/50Hz。

- 1.8.4	设备功率：200W。

- 质保2年，2小时响应，24小时到场。

设备中标后负责安装到位，交由采购方验收后使用。