17、电视监控系统 1套

- 一、大屏技术要求：（数量4块）

- 1、屏幕尺寸46寸，LED光源；

- 2、分辨率：≥1920*1080，双边拼缝≤3.5mm；

- 3、亮度不低于500cd/m2，对比度不低于3500:1；图像显示清晰度≥950TVL，亮度鉴别等级≥11级；

- ★4、液晶拼接单元不造成对视网膜的蓝光危害；（提供封面同时具备CMA、CAL、CNAS盖章的第三方检测机构出具的专业蓝光检测报告复印件加盖厂商鲜章）

- 5、LCD显示单元可见光透射比≥89.89%，因磨耗引起的雾度≤1.3%，抗磨性能符合JC/T2130-2012标准中的技术要求；

- 6、拼接单元具有便捷的拼接及调整装置，利于装拆和售后维护，提供国家级权威机构出具的证书；

- 7、液晶拼接必须采用分体式结构设计，支持屏体与驱动单元分开安装及拆卸，整体美观大方的同时最大程度降低项目后期运营维护成本及难度。提供现场演示或实物照片（结构+屏体）。

- 8、液晶拼接产品色度根据CIE1931标准色系统，色坐标误差在±0.001以内（提供封面同时具备CMA、CNAS盖章的第三方检测机构出具的检测报告加盖厂商鲜章）

- ★9、液晶拼接单元光学拼缝符合SJ/T11710-2018液晶拼接系统验收规范标准工程检查要求（提供封面同时具备CMA、CNAS盖章的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖厂商鲜章）

- 10、液晶拼接单元光学性能（偏振度、透过率、色调）符合GB/T25275-2010规范要求（提供封面同时具备CMA、CNAS盖章的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖厂商鲜章）

- 11、显示屏生产厂家服务能力符合国家标准《商品售后服务评价体系》GB/T27922-2011，且能力达到五星级；（提供相关证书）

- 12、显示屏生产厂家是推动行业绿色发展先进单位；（提供相关证明）

- 拼接屏支架：配套支架        4套

- 拼接屏线缆：配套HDMI线缆   4套

- 二、高清解码器技术要求：（1台）

- 1、可通过HDMI接口同时将4路分辨率为3840×2160的视频图像和2路分辨率为2560×1600的视频图像显示输出至6台分辨率为3840×2160的显示终端上。（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章）

- 2、支持跨屏同步显示功能，所有跨屏信号源可同时发送至各个屏幕显示，时差小于1MS。（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章）

- 3、支持1×1、1×2、1×3、1×4、1×5、1×6、、6×1、5×1、4×1、3×1、2×1、2×2、2×3、3×2融合屏；每个融合屏支持1/4/6/8/9/16/25/36分割及及MxN自定义分割显示（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章）

- 4、每个输出口支持任意开窗、漫游;每个输出口最大支持36路开窗;任意一路信号可在整屏的任意位置上与其他信号源拼接漫游缩放叠加显示，图层可达38层（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章）

- 5、通过网络抓屏软件，可将远程电脑桌面实时解码上墙显示;可对桌面整屏、单窗口、自定义区域抓屏上墙;可同时支持多个抓屏任务。（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章）

- ★6、软件设计要求，设备配置的软件应与其硬件资源相适应。除系统软件、部件驱动软件和应用(管理)软件外，对同一系列产品的软件应遵循系列化、标准化、模块化、中文化和兼容的原则;设备应配备满足功能需要的基本操作系统，并有明确的版权说明。具有中文处理能力和自检能力。配置的系统软件和应用软件的种类、功能及使用范围，应在产品标准中明确规定，产品功能应与说明书相符合;（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章）

- ★7、硬件设计要求，设备的硬件设计，应进行可靠性、维修性、易用性、软件兼容性、安全性和电磁兼容性设计。设计系列化产品，应遵循系列化、标准化、模块化和兼容原则，并应符合相应的国家标准。硬件系统和单元设计应留有适当的逻辑余地，硬件系统应具有一定的自检功能;硬件应具有可扩展性，特别是可扩充多媒体部件，并易于维修。其CPU配置、总线速度、存储器、输入输出控制器、联动控制器、网络接口、配制的系统软件等，应在产品标准中明确规定，产品功能应与说明书相符合。（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章）

- 8、产品表面不应有明显的凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂镀层应均匀、不应起泡、龟裂、脱落和磨损。金属零部件不应有锈蚀及其它机械损伤产品的零部件应紧固无松动，安装可抽换部件的接插件应能可靠连接，键盘、开关按钮和其他控制部件的控制应灵活可靠，布局应方便使用;（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章）

- ★9、支持将电视墙布局保存为预案，设备能保存16组预案，支持轮巡功能，轮巡间隔可任意

- 设置;（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章）

- 10、支持解码轮巡，每个解码通道可以实现前端32个通道的轮巡;支持解码轮巡的开启、暂停、恢复、停止;支持配置导入导出。（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章）

- 三、高清摄像机技术要求（30套）

- 1、要求传感器采用1/3英寸CMOS，达到400万像素，最大分辨率达到2688×1520，定焦镜头，焦距2.8/3.6/6/8/mm可选；

- ★2、要求最低照度达到：彩色:≤0.00021x，黑白:≤0.00011x；（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章）

- 3、要求红外夜视距离要求可识别距样机100米处的人体轮廓，红外灯开启时，样机可根据被摄物的距离自动调节红外光功率密度；（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章）

- 4、要求开启走廊模式后，监控画面可90旋转并自动调整宽高比；（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章）

- 5、要求支持区域入侵、越界入侵、人员聚集、快速移动、物品移除、物品遗留、徘徊、逆行、进入区域、离开区域等多种报警触发方式（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章）

- 6、要求供电方式支持DC12V/POE，标配；

- 7、要求防护等级达到IP67。

- 8、支架尺寸≤190.5*88.0*58.0mm；采用铝合金材质；白色；重量为0.38kg；支持最大承重≥1.0kg；支持水平：0~360°,竖直：-60°~0°旋转角度范围；

- 四、硬盘录像机技术要求（1台）

- 1、要求最大可接入16块接口为SATA的硬盘，每个SATA口可接入最大10TB容量的硬盘，可通过eSATA接口接入外置硬盘，可外置SSD固态硬盘，可配置8个IPSAN网盘，支持对加密硬盘的适应接入（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章）

- 2、要求具有4个USB接口（后面板2个USB3.0、前面板2个USB2.0）（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章）

- 3、要求支持嵌入式Linux操作系统。（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章）

- 4、要求设备在升级过程中应自动检测升级固件包的数据完整性（数字签名），若升级固件包中的数据被非授权篡改则终止升级过程。（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章）

- 5、要求用户操作样机过程中，涉及到样机敏感数据的信令交互，采用了数字信封技术加密后在网络中传输。（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章）

- 6、要求可同时接入1路主码流，2个辅码流的视频图像。（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章）

- 7、要求最大支持64路IPC接入，总码流为640Mbps，最大存储码流为640Mbps，最大转发码流为640Mbps，最大回放码流为128Mbps。（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章）

- 8、要求可按1/8、1/4、1/2、2、4、8、16、32、64、128、256倍速回放录像文件。可同时正放或倒放16路H.265编码，1080P格式的视频图像，可逐帧倒放录像文件。可记录并回放设备断网前1秒的录像。（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章）

- 五、硬盘技术要求（16块）

- 1、8T 企业级 SATA 硬盘：8000G；7200RPM；256MB；SATA

- 六、智能云显示终端（4套）

- 1、主流4核CPU，安卓系统，支持4K解码，主流4核CPU，2G内存，16G存储空间；

- 2、4K液晶面板，超窄金属边框8mm；支持图片、视频、音频、PDF，时间、倒计时、天气、网页、流媒体、监控、文本字符、滚动字幕、信息通知；支持素材动效，适应不同发布场景；

- 3、画面任意分割进行素材展示，支持循环、定时、插播、垫片等多种播放模式

- 4、统一平台管理，采用B/S架构，节目分时分地管理，定时开关机，并能提供终端运行数据报表

- 5、支持远程平台下发，支持本地U盘插入直接播放

- 6、平台数据加密传输，节目发布多级权限审核限制，终端密码保护

- 7、支持人脸考勤，广告精准营销，客流统计等特色功能

- 七、信息发布系统（1台）

- 1、支持终端分组管理，支持单个或批量对终端进行远程控制（开屏、关屏、复位、重启、音量调节、截屏）、远程配置（改名、定时重启、开关屏和开关机计划）、远程升级。

- 2、支持服务参数信息配置

- 3、支持按周或自定义方式配置轮循/垫片计划

- 4支持以组织维度进行素材播放的次数、时长、投放终端的数量等数据统计与展示

- 5、支持设备总数、不同状态设备数的统计与展示。

- 质保2年，2小时响应，24小时到场。

设备中标后负责安装到位，交由采购方验收后使用。