45、防褥疮床垫 20张

- 1.通过微孔喷出的干燥空气能降低被褥中的湿度，置换污浊空气，抑制细菌生长，结合气床垫柔软的支撑，共同构成防治褥疮的有效机理；

- 2.波动气床垫是由22个独立的管状气囊组成，按间隔的气垫（1、3、5…；2、4、6…）组成两组交替充气，减轻患者的局部体压部位的压力，防止和降低因皮肤缺血、缺氧而引起的褥疮发生的概率。

- 3.气床垫面料有尼龙PVC、尼龙PU两种布料，可供用户选择。

- 4.喷气的作用是能降低被褥中的温度，置换污浊空气，抑制细菌生长，结合气床垫柔软的支撑，共同构成防治褥疮的有效机理。

- 5.高品质的电磁驱动的气泵，噪音低，寿命长，性能稳定。

- 6.额定电压：～220V   50Hz；

- 7.耗电量： 11VA；

- 8.最大允许工作压力：15kPa～20kPa（～220V时）；

- 9.输出最大流量：≥7L/min；

- 10.输出最小流量：≥3L/min；

- 11.气床垫波动循环时间12min±10%；

- 12.气密性：当气床垫充气至最大气压时，承载≥135kg

- 13.气泵外形尺寸：≤295mm×190mm×175 mm；

- 14.气垫尺寸：≥1900mm×900 mm；

- 15.外包装尺寸：≤36cm×23.5cm×39.5 cm ；

- 16.整机净重：6Kg

- 质保2年，2小时响应，24小时到场。

设备中标后负责安装到位，交由采购方验收后使用。