57、负压吸引器 1台

- ★1. 采用大流量无油润滑真空泵，抽气速率高，无油雾污染，泵体无需日常维护和保养。
2. 大口径贮液瓶，配带密封环的瓶塞，可以方便用户开启和盖紧瓶塞便于清除瓶内污液。

- 3. 设有溢流保护装置可以防止液体进入中间管道和泵内。
4. 采用透明无毒聚氯乙烯吸引软管，便于吸引时观察管内液体。
5. 配备的空气过滤器可以防止负压泵受到污染。
6. 手动开关和脚踏开关并联连接，任意选用。
7. 整机结构紧凑，工作平稳，噪声低，使用寿命长。

- 8.极限负压值：≥0.09MPa(680mmHg)　　
9.	负压调节范围：0.02～0.09MPa(150～680mmHg)

- ★10.抽气速率：≥40L/min

- ★11.噪音：≤60dB（A）
12.贮液瓶：2500ml×2只(玻璃)
13.电源：AC220V 50Hz
14.输入功率：250VA.

- 15.毛重/净重：23.5kg/20kg。

- 16.外形尺寸：32cm×36cm×83cm

- 质保2年，2小时响应，24小时到场。

- 设备中标后负责安装到位，交由采购方验收后使用。