- 空气消毒机 10台

- 1.应用场所：适用与普通手术室、产房、血液病区、烧伤病区、保护性隔离病区、重症监护病区；消毒供应中心检查包装灭菌区和无菌物品存放区、重症透析中心；检查室、治疗室、感染性疾病诊室等。

- 2.安装方式：移动式

- 3.外型尺寸：（L×W×H）：≥400×400×950（mm3）

- 4.重量：≤40 Kg

- 5.消毒方法：等离子体+静电吸附

- 6.最大适用体积：100 m3

- 7.额定循环风量：1000 m3/h

- 8.杀菌区电场强度8000V，积尘区电场强度4000V。

- 9.设备持续工作1小时，臭氧残留量≤0.005mg/m³（提供权威检测报告）

- ★10.净化效果：设备持续工作1小时，对100m³房间≥0.5um颗粒物的净化效率≥93%；净化后室内空气≥0.5um颗粒物≤2700000个/m³，达到十万级洁净度。

- ★11.洁净空气量CADR（颗粒物）≥450m³/h，提供权威机构检测报告

- 12.气雾室细菌的杀灭率均大于100%，提供权威机构检测报告。

- 13.设备持续工作1小时，对体积为100 m3室内空气中的自然菌消亡率均大于90%，平均消亡率≥95%。（提供权威机构检测报告）

- 14.人机共存：可在有人状态下进行连续动态消毒。

- 15.外壳采用优质冷轧钢板，结构强度高，阻燃性好，安全性高。

- 16.采用V型分子过滤器，可有效去除有机气体和医院的各种异味。

- 17.采用新型多功能等离子体模块，杀菌效率高，积尘效果好。(两段式)

- 18.实时监测室内空气温湿度。

- 19.高、中、低三挡可调风速供用户选择。

- 20.手动、定时、临时多种工作模式方便用户操作。

- 21.程控数量（定时消毒）6组。

- 22.模块化设计，方便用户维护保养。

- 23.一键锁定功能，防止误操作。

- 24.工作时间自动累计功能。

- 25.高档液晶显示屏，远红外线遥控。

- 26.报警功能：等离子体杀菌净化模块故障报警、过滤器清洗维护报警。

- 27.输入功率：170W

- 28.电源：AC 220V  50Hz

- 29.产品证件：卫生安全评价报告

- 质保2年，2小时响应，24小时到场。

设备中标后负责安装到位，交由采购方验收后使用。