31、可视喉镜 2台

- 一、用途：用于经口、经鼻、双腔的常规和困难插管（病理肥胖、清醒、没有肌松、各种体位包括立位和坐位的病人正面插管、）；手术室，急诊，ICU，新生儿或院前及院内的急救插管；口腔额面和强直性脊椎炎等患者手术麻醉的插管；初学者及教学的使用。也可插入口腔内，用于口咽喉部的观察，诊断和治疗。

- 二、技术参数及功能要求：

- ★1.完整配置，喉镜主机无需增购即可兼容9种规格叶片的使用

- ★2.显示屏： 3.0寸 LCD 超薄高清全视角平面显示屏，可以旋转 180°并任意停留成角

- 3.分辨率：640*480，像素：≥100万像素

- 4.观察深度：1.5-100mm，视场角≥90°

- 5.光源：发白光二极管，光照度：不小于800LUX

- ★6.防雾功能：无需开机预热，即开机即可防雾。采用先进的防雾技术；

- 7.屏保：静态下 15 分钟启动屏保，保持 15 分钟后自动关机

- ★8.电源：充电电池2600毫安（随机充电），电压3.7V，充电次数≥3000次，电池持续放电时间≥5小时，可快速充电，充电时间＜2小时

- 9.有线连接接口：Video-Out﹑PC、Tapec 接口

- ★10.拍照摄像功能：手柄上快捷一键快拍摄按钮，拍照速度反应迅速快，具有实时照相、摄录、存储功能，内存4G内存（可扩容），USB直接数据传输，方便档案的建立和储存

- 11.开机次数记录功能

- 12.开机时间记录

- 13.开机即可直接录像

- 14.屏幕亮度调节功能

- 质保2年，2小时响应，24小时到场。

- 设备中标后负责安装到位，交由采购方验收后使用。