20、血栓弹力图 1台

1.检测原理：采用经典粘度法，结合光学法，实现精密测量。

★2.整机构成：一体机。无需另外配置电脑，支持反应杯装卸、样本和试剂加样、样本和试剂混匀、检测通道孵育、样本检测、结果计算、报告输出等过程全自动。

3.测定项目：机器可支持开展Kaolin、R-Kaolin、AA、ADP、AA+ADP等检测项目。

★4.样本检测：检测通道间相互独立，可自定义设置各检测通道温度，样本检测过程中可随时增加待测样本，实现随到随测，无需等待。

5.样本摇匀：模拟人手操作，支持样本上下颠倒混匀。

6.试剂位：≥10个试剂位，试剂位具有定时自动混匀功能，支持试剂条码扫描、试剂在位检测，还可进行试剂24小时在机冷藏。

7.反应杯：反应杯间相互独立，可根据检测需求使用反应杯，避免造成反应杯浪费，单次可装载不少于60个反应杯，支持反应杯在不停机状态下随时添加。

8.样本位：可一次性装载30个样本，并支持不停机，连续不间断进样。

★9.配套试剂：试剂均为多人份包装，有效期不小于24个月，可支持常温运输，有效降低试剂成本，减小储存空间；配套高岭土、快高、血小板图、质控品检测试剂，可提供注册证。

10.进样方式：原始采血管直接上机，无需脱帽处理，闭盖穿刺进样更安全，机器可自动识别不同类型、不同规格采血管。

11.样本孵育：一体机自带孵育功能，开机自动孵育，缩短等待时间。

12.质控测试：具有原厂提供的单独注册的质控品，可提供注册证，同时可支持第三方质控测试。

13.温控准确度与波动度：正常测试条件下，温度准确度不超过±0.3℃，波动度不超过0.15℃。

14.智能检测：支持加样针堵针、空吸和液面检测，确保检测结果准确。

15.条码扫描：机器内置条码扫描，支持试剂和样本条码扫描，使信息更安全。

16.联网功能：支持无线联网和有线联网，具备USB接口，可支持U盘，鼠标等连接。

17.软件功能：支持日志记录与筛选查询，支持样本曲线及参数同屏叠加显示，支持试剂和反应杯数量查看，支持测试通道状态及测试项目查看，支持休眠模式，支持自定义设置自动开机时间。

18.急诊测试：配备独立急诊样本架，急诊样本优先检测，实现随到随测。

19.数据传输管理：支持LIS双通连接，可远程获取报告结果。

20.报告参数：能提供R、K、Angle(α)、MA、ACT、CI、A10等大于30种参数。

21.报告模式：数据+图形，支持自定义参数输出及打印，参数可调。

★22.装机用户：同类产品装机不少于20个省份，用户装机不少于150台，其中三甲医院装机不少于50家。

质保2年，2小时响应，24小时到场。

设备中标后负责安装到位，交由采购方验收后使用。