14、一氧化氮治疗仪 2台

- 一、适用于新生儿持续肺动脉高压、急性窘迫综合症（ARDS）、先心病合并·E）、慢性阻塞性肺疾病（COPD）、非典型性肺炎（SARS）、吸入性肺损伤等疾病。

- 二、主要参数：

- 1.治疗气中一氧化氮浓度控制：治疗气中一氧化氮浓度控制与对应呼吸机参数值和N标气浓度相关。最大可以配出的NO浓度为99.9ppm。

- 2.NO标气输出流量控制：0~950mL/min连续可调，准确度±5%F.S；

- 3.监测范围：一氧化氮0ppm~100ppm;二氧化氮0ppm~10ppm;

- 4.监测准确度：±5%F.S；

- 5.监测报警点：NO为80ppm,NO2为5ppm;

- 6.显示分辨率：NO浓度监测0.1ppm,NO2浓度监测0.01ppm;流量监测1mL/min;

- ★7.设定参数：潮气量0-999； 频率0-99； 呼吸比1：1~10；

- ★8.开机自动校准；

- 9.气泵抽气量：250mL/min;

- 10.环境温度：10℃～30℃；

- 11.相对湿度：≤70%；

- 12.电源：AC (220±22)V，(50±1)Hz；

- 13.外型尺寸：（长×宽×高）336mm×336mm×170mm；

- 14.重量：7.8kg

- 质保2年，2小时响应，24小时到场。

设备中标后负责安装到位，交由采购方验收使用。