15、微量注射泵 160台

- 1.自动识别注射器：规格为5ml 、10ml、20 ml、30 ml、50（60）ml所有符合国家标准的注射器

- 2.注射模式≥5种

- 3.序列模式可设置10组序列，序列模式中支持暂停功能

- 4.预置量范围：0.1– 9999ml（最小0.01 ml/h递增）

- 5.注射总量显示范围：0-9999.99ml

- 6.注射精度: ≤±2% ；机械精度≤±0.5%

- 7.KVO速度：0.1-5ml/h可调，KVO设置为0时关闭KVO

- 8.阻塞级别：225mmHg-975mmHg，11级可选择，动态显示管路的压力状态

- 9.液晶显示屏≥3英寸

- 10.更改速度时完全不需要中断输液

- 11.具有手动快进、快速定量快进、自动快进等三种快进方式可选

- 12.具备注射精度校正功能：用户可自定义其他符合标准的注射器

- 13.具有防碰撞把手设计，方便转运，同时防止运行中的意外碰撞，保证注射安全

- 14. 报警：输注即将完成、输注完成、注射器排空、注射器即将排空、输注阻塞、压力值过大、电池电量低、电池耗竭、无电池、无外部电源、注射器无法识别、注射器安装错误、待机结束、遗忘操作、管路脱落报警

- 15.事件记录功能：能够存储≥2000个事件

- 16.支持选配药物库, 可存储≥2000种药物

- 17.声音音量等级：可调≥10级报警音量

- 18.夜间模式：可自动降低亮度和报警音量，时间段可调

- 19.可选择无线或者有线两种方式连接静脉输注中央站

- 20.可与静脉输注中央站实现护士呼叫功能

- 21. I类，防除颤CF型，IP34

- 22.内置锂电池，以5ml/h速度注射，标配电池工作时间≥10小时；可选配2节锂电池，工作时间≥20小时

- 23.重量：约1.8kg±10%（包含标配电池）

- 质保2年，2小时响应，24小时到场。

- 设备中标后负责安装到位，交由采购方验收后使用。