- 干燥柜 1台

- 1.产品形式：立式

- ★2.冷却/加热方式：风冷+发热丝

- 3.制 冷 剂：无氟制冷剂

- 4.噪    音：46dB(a)

- 5.功    率：160W

- 6.电    源：AC220V，50Hz

- ★7.温度范围：0-100℃

- 外形尺寸：（宽×深×高）：≥595×570×1445mm

- ★9.有效容积：280L

- 10.重    量：99kg

- 11.温度显示：LCD数字式

- 12.外门锁扣：有

- ★13.产品结构为立式箱体。主体分为四部分：电气控制系统，制冷系统、加热系统、显示系统。

- 14.箱门上装有大视野三层钢化玻璃观察窗，便于随时观察箱体内物品。

- 15.门与箱体密闭处采用优质材料门封条，有效的防止热量损失,并可以延长加热元件寿命,有效保证工作室的密封性。

- 16.箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡，保温层厚度合理设计，使设备在高温运行时热量不外传，保温效果好。

- 17.微电脑程序控制温度，LCD数码显示、无须按键输入，屏幕直接触摸选项，可随意设定所需温度，数字式显示，读数极为方便，控温精度高。

- 18.完善的报警系统，可实现高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、保证安全运行防止发生意外

- ★19.采用新型风道设计和循环系统设计，气流方向更加科学合理，使工作室内温度均匀恒温无死角。采用高性能电机及风叶，具有空气对流微风装置，内腔空气可以更新循环。制冷系统与制热系统匹配合理，降温或加热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求、温度精准度高。

- 20.采用新型全封闭压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。

- 21.此产品可做嵌入式恒温箱，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁中，不占用多余空间。

- 22.箱体外壳均采用优质A3钢板,外壳表面进行喷塑处理,增加了外观质感和洁净度。

- 23.箱体采用双重安全锁设计，可实现双人双管。

- 24.机器底部采用高品质可固定式PU活动万向轮。

- 质保2年，2小时响应，24小时到场。

- 设备中标后负责安装到位，交由采购方验收后使用。