- 90.耳声阻抗测量仪 1台

- 1.探测音强度：85dB SPL（≈69dB HL）2.探测音频率： 226Hz、可选配678Hz、800Hz、1KHz的多频率

- 2.压力控制：自动；压力范围：-600daPa 到 +400daPa；压力限制范围：-750daPa到+550daPa

- 3.声顺值范围：0.1-8.0ml

- 4.同侧刺激声：500/1000/2000/3000/4000Hz纯音，宽频噪声，高通噪声，低通噪声，1000Hz/2000Hz/3000/4000Hz窄带噪声；对侧刺激声：250/1000/2000/3000/4000/6000/8000Hz，

- 5宽频噪声，高通噪声，低通噪声，250/1000/2000/3000/4000/6000/8000Hz窄带噪声

- 6.声反射接受度：可调，0.05ml-0.15ml；刺激声强度：最大120dB HL；测试方法：自动，手动

- 7.声反射衰减：自动阈上10dB或者手动调节强度，测试时间10秒

- 8.声反射潜伏期测试：自动，测试300ms

- 9.ETF2：穿孔鼓膜咽鼓管功能，Toynbee test ；ETF1：完整鼓膜咽鼓管功能，Williams test

- 10.ETF3：异常开放咽鼓管功能（选配）；

- 11.纯音测听：11.1频率范围：125-8000Hz   11.2强度范围：-10-100dB HL；11.3自动测试：改良Hughson Westlake自动阈值

- 12.存储：可存储≥50,000个患者及测试结果

- 13.手动或全自动测试

- ★14.大于9寸液晶屏幕（专家建议改为：≥9寸液晶屏幕），中文彩色大屏幕显示所有测试结果

- ★15.直接连接打印机进行打印中文A4纸报告单，可自定义台头

- ★16.最新型的临床型探头，探头四色灯光状态显示，方便实时查看探头状态

- 17.接口：USB接口连接电脑，USB接口连接打印机；HDMI接口，连接投影仪或者外接大屏幕

- 18.电源适配器：输入100-240VAC 50-60Hz, 1.5 A ，输出24.0 VDC

- 软件：可兼容同品牌听力旗下所有听力、眩晕、平衡等检测设备

- 质保2年，2小时响应，24小时到场。

- 设备中标后负责安装到位，交由采购方验收后使用。