- 93.全自动尿液分析仪 1台

- 1、系统配置：尿液分析系统配置，品牌电脑，打印机，检验信息软件

- 2.检测原理：采用光电比色法和折射法，对尿液化学成分及理学项目进行检测；采用数字成像自动识别原理，进行尿液有形成分分析。

- 3.检测项目：干化学分析仪可检测白细胞、尿胆原、蛋白质、胆红素、葡萄糖、维生素C、比重、酮体、亚硝酸盐、PH值、隐血、微量白蛋白、肌酐、尿钙、浊度、颜色（支持11、12、14项尿试纸条检测）；

- 4.自动调焦：仪器具有自动调焦技术，无需定焦液进行人工调焦（提供知识产权证明文件）。

- 5.坐标定位追踪识别技术：仪器具有坐标数字定位追踪识别技术（提供知识产权证明文件）。

- 6.进样方式一次装载≥100份待检标本。

- 7.检测速度：有形成分检测速度≥100T/H， 干化学≥230T/H。

- 8.加样方式：有形成分采用高精度注射器加样，干化学采用定点定量点样。

- 9.吸样量：有形成分分析仪：≦3.0 ml，干化学分析仪：≦2.0 ml。

- 10.吸样针清洗：采用高效清洗拭子清洗，有效降低吸样针携带污染。

- 11.计数池清洗：具有对计数池反向冲洗和正向冲洗功能。

- 12.干化学检测试纸仓容量：≥150条。

- 13.阴性标本筛查：具有低倍镜阴性标本筛查功能。

- 14.急诊功能：具有急诊功能，随时插入标本进行检测。

- 15.审核规则：具有自定义审核规则设定界面。

- 16.报告方式：测试结果可选择国际单位制、常规单位制表示；有形成分检测可提供xx个/µl和xx个/HPF两种报告方式，用户自由选择。

- 17.网络接口：标准网络接口，可以和用户LIS系统联网。

- 18.配备仪器所需的 UPS 电源、工作电脑、黑白激光打印机。

- 质保2年，2小时响应，24小时到场。

- 设备中标后负责安装到位，交由采购方验收后使用。