- 95.高级电动护理床 2台

- 1电动五功能：（背部0-70度，腿部0-45度，整体升降，整体前后倾斜0-20度，整体左右倾斜0-15度）。

- 2.床面采用四折三列式设计，共有12片屉板组成，充分满足翻身功能需求：冲孔式设计，透气性好，有效防止褥疮病发生。

- 3.床头、床尾、护栏均采用PP塑钢材质一体吹塑成型制作，表面光面设计：内填加抗菌树脂，防止二次感染。

- 4.配置进口医用专业电机，极地噪音等级，通过UL电器安全认证、CE认证，具有过载保护功能，安全可靠。

- 5.床体两侧各配有两片护栏，均可单独升降，护栏配有优质阻尼气弹簧，气动助力升降，操作简单、安全，护栏与床头，同侧护栏提升后护栏与护栏、护栏与床尾之间距离小于130mm，护栏升起后护栏最上缘与床屉板面距离高度≥370mm，±20mm。

- 6.床尾配有手动控制器，通过控制器可实现背部升降，腿部升降，主体升降，前后写倾斜，侧翻得功能，同时具有一键实现CPR,TR心脏座椅位、病人起床等功能。

- 7.床底部有脚踏开关，可控制病床整体升降，左右侧翻，病床承重性好，主体最大承重范围≥240kg

- 8.可选配称重系统、定时翻身系统及起身助力架于升降式输液架

- 质保2年，2小时响应，24小时到场。

- 设备中标后负责安装到位，交由采购方验收后使用。