- 96.医用控温仪 3台

- 1.标准配置：主机1台、冰毯2条、冰帽1个、人体探头4个、水循环管3套。

- 2.显示方式：≥7寸彩色液晶触摸屏

- 3.制冷方式：进口压缩机制冷，二次水循环物理降温，可长时间持续使用。

- 加热系统：加热盘为36V安全电压控制。

- 4.控温范围：-2℃～40℃任意可调，降温/升温速度：每分钟大于1℃。

- 毯帽温度设定范围：-2℃～40℃任意可调，降温/升温速度：每分钟大于1℃。

- 5.三路输出，同时具有升温和降温功能。

- 6.报警功能：超温故障报警，缺水故障报警，体温传感器低于下限报警。

- 7.体温检测方式为腋温，肛温双重检测，可任意选择。

- 8.双系统控制，手动和自动两种操作模式，可通过检测毯温帽温控制机器运行，也可通过检测人体体温控制机器工作。双模式控温--具有毯帽控温模式，体温控温模式。体温探头出现故障，不影响毯帽控温模式工作。提高设备的使用率和便捷性。

- 9.毯帽材质：TPU（热塑性聚氨酯）材料，耐臭氧，耐低温，耐酸碱腐蚀；蜂窝状设计，水循环通畅。表面柔软，可任意折叠、卷曲、清洗、消毒，并配有同规格毯罩，易拆洗 。

- 10.体温设定范围：≤30℃～40℃，精度：≤±0.2℃

- 11.具有计算机软件著作权登记证书。

- 12.荣获循环式人体医用降温装置实用新型专利证书。

- 13.通过电磁兼容检测（提供检验报告）

- 质保2年，2小时响应，24小时到场。

- 设备中标后负责安装到位，交由采购方验收后使用。