- 104.电动取皮刀 1台（科室申请取消采购）

- ★原装进口

- 1.取皮厚度:0-0.75mm.

- 2.取皮厚度最小递进单位:S0.05m,取皮厚度调整钮为单边调整,稳定性高, 不需校准归零。

- 3.取皮宽度:在2.5-10.2cm之间,档位不少于2.5cm、5.1cm、7.6cm、10.2cm共四个宽度可选,(市场上最宽的,正好是成人的手掌宽度约10cm左右)。

- 4.刀片具有自润滑功能且装卸简便、灵活。

- 5.配有无铁芯转翼式马达,低惯性的电动马达转动。

- 6.工作转速:4500-5500转/分,无级调速。

- 7.控制方式:手持式控制,容易操作,手柄有安全开关设计,可防止意外发生。

- 8.电源电压,100~-240V交流自动切换,150A,50/60HZ单相。输出14.5V直流, 4.3A.

- 9.保护等级:1级,防电击程度,B型。

- 10.防进液程度:IPXO.

- 11.消毒方式:整机可高温高压消毒,环氧乙烷,低温等离子多种灭菌方式。

- 质保2年，2小时响应，24小时到场。

- 设备中标后负责安装到位，交由采购方验收后使用。